Ek-1

TABLO 1-  RADYOİZOTOPLAR İÇİN A1 ve A2 SINIR DEĞERLERİ

| Radyoizotop (Atom numarası) |  |  |  | A1 (TBq) |  | A2 (TBq) |  |  |  |  |  |  |  |  | Muaf madde için radyoaktivite konsantrasyonu Bq/g |  |  | Muaf taşıma için radyoaktivite sınırı Bq |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actinium (89)-Aktinyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ac-225 (a) |  |  |  | 8 × 10-1 |  | 6 × 10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| Ac-227 (a) |  |  |  | 9 × 10-1 |  | 9 × 10-5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 10-1 |  |  | 1 × 103 |  |  |
| Ac-228 |  |  |  | 6 × 10-1 |  | 5 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Silver (47)-Gümüş |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ag-105 |  |  |  | 2 × 100 |  | 2 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Ag-108m (a) |  |  |  | 7 × 10-1 |  | 7 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101(b) |  |  | 1 × 106(b) |  |  |
| Ag-110m (a) |  |  |  | 4 × 10-1 |  | 4 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Ag-111 |  |  |  | 2 × 100 |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Aluminum (13)-Alüminyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al-26 |  |  |  | 1 × 10-1 |  | 1 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Americium (95)-Amerisyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Am-241 |  |  |  | 1 × 101 |  | 1 × 10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 100 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| Am-242m (a) |  |  |  | 1 × 101 |  | 1 × 10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 100(b) |  |  | 1 × 104(b) |  |  |
| Am-243 (a) |  |  |  | 5 × 100 |  | 1 × 10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 100(b) |  |  | 1 × 103(b) |  |  |
| Argon (18)-Argon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ar-37 |  |  |  | 4 × 101 |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 106 |  |  | 1 × 108 |  |  |
| Ar-39 |  |  |  | 4 × 101 |  | 2 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 107 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| Ar-41 |  |  |  | 3 × 10-1 |  | 3 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 109 |  |  |
| Arsenic (33)-Arsenik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As-72 |  |  |  | 3 × 10-1 |  | 3 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| As-73 |  |  |  | 4 × 101 |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| As-74 |  |  |  | 1 × 100 |  | 9 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| As-76 |  |  |  | 3 × 10-1 |  | 3 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| As-77 |  |  |  | 2 × 101 |  | 7 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Astatine (85)-Astatin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| At-211 (a) |  |  |  | 2 × 101 |  | 5 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Gold (79)-Altın |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au-193 |  |  |  | 7 × 100 |  | 2 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Au-194 |  |  |  | 1 × 100 |  | 1 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Au-195 |  |  |  | 1 × 101 |  | 6 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Au-198 |  |  |  | 1 × 100 |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Au-199 |  |  |  | 1 × 101 |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Barium (56)-Baryum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ba-131 (a) |  |  |  | 2 × 100 |  | 2 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Ba-133 |  |  |  | 3 × 100 |  | 3 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Ba-133m |  |  |  | 2 × 101 |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Ba-140 (a) |  |  |  | 5 × 10-1 |  | 3 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101(b) |  |  | 1 × 105(b) |  |  |
| Beryllium (4)-Berilyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Be-7 |  |  |  | 2 × 101 |  | 2 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Be-10 |  |  |  | 4 × 101 |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Bismuth (83)-Bizmut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bi-205 |  |  |  | 7 × 10-1 |  | 7 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Bi-206 |  |  |  | 3 × 10-1 |  | 3 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Bi-207 |  |  |  | 7 × 10-1 |  | 7 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Bi-210 |  |  |  | 1 × 100 |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Bi-210m (a) |  |  |  | 6 × 10-1 |  | 2 × 10-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Bi-212 (a) |  |  |  | 7 × 10-1 |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Berkelium (97)-Berkelyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bk-247 |  |  |  | 8 × 100 |  | 8 × 10-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 100 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| Bk-249 (a) |  |  |  | 4 × 101 |  | 3 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Bromine (35)-Brom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br-76 |  |  |  | 4 × 10-1 |  | 4 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Br-77 |  |  |  | 3 × 100 |  | 3 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Br-82 |  |  |  | 4 × 10-1 |  | 4 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Carbon (6)-Karbon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C-11 |  |  |  | 1 × 100 |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| C-14 |  |  |  | 4 × 101 |  | 3 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Calcium (20)-Kalsiyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ca-41 |  |  |  | Sınırsız |  | Sınırsız |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 105 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Ca-45 |  |  |  | 4 × 101 |  | 1 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Ca-47 (a) |  |  |  | 3 × 100 |  | 3 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Cadmium (48)-Kadmiyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd-109 |  |  |  | 3 × 101 |  | 2 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Cd-113m |  |  |  | 4 × 101 |  | 5 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Cd-115 (a) |  |  |  | 3 × 100 |  | 4 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Cd-115m |  |  |  | 5 × 10-1 |  | 5 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Cerium (58)-Seryum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce-139 |  |  |  | 7 × 100 |  | 2 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Ce-141 |  |  |  | 2 × 101 |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Ce-143 |  |  |  | 9 × 10-1 |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Ce-144 (a) |  |  |  | 2 × 10-1 |  | 2 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102(b) |  |  | 1 × 105(b) |  |  |
| Californium(98)-Kaliforniyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cf-248 |  |  |  | 4 × 101 |  | 6 × 10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| Cf-249 |  |  |  | 3 × 100 |  | 8 × 10-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 100 |  |  | 1 × 103 |  |  |
| Cf-250 |  |  |  | 2 × 101 |  | 2 × 10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| Cf-251 |  |  |  | 7 × 100 |  | 7 × 10-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 100 |  |  | 1 × 103 |  |  |
| Cf-252 |  |  |  | 5 × 10-2 |  | 3 × 10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| Cf-253 (a) |  |  |  | 4 × 101 |  | 4 × 10-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Cf-254 |  |  |  | 1 × 10-3 |  | 1 × 10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 100 |  |  | 1 × 103 |  |  |
| Clor( )-Klor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cl-36 |  |  |  | 1 × 101 |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Cl-38 |  |  |  | 2 × 10-1 |  | 2 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Curium (96)-Küryum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cm-240 |  |  |  | 4 × 101 |  | 2 × 10-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Cm-241 |  |  |  | 2 × 100 |  | 1 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Cm-242 |  |  |  | 4 × 101 |  | 1 × 10-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Cm-243 |  |  |  | 9 × 100 |  | 1 × 10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 100 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| Cm-244 |  |  |  | 2 × 101 |  | 2 × 10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| Cm-245 |  |  |  | 9 × 100 |  | 9 × 10-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 100 |  |  | 1 × 103 |  |  |
| Cm-246 |  |  |  | 9 × 100 |  | 9 × 10-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 100 |  |  | 1 × 103 |  |  |
| Cm-247 (a) |  |  |  | 3 × 100 |  | 1 × 10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 100 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| Cm-248 |  |  |  | 2 × 10-2 |  | 3 × 10-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 100 |  |  | 1 × 103 |  |  |
| Cobalt (27)-Kobalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co-55 |  |  |  | 5 × 10-1 |  | 5 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Co-56 |  |  |  | 3 × 10-1 |  | 3 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Co-57 |  |  |  | 1 × 101 |  | 1 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Co-58 |  |  |  | 1 × 100 |  | 1 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Co-58m |  |  |  | 4 × 101 |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Co-60 |  |  |  | 4 × 10-1 |  | 4 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Chromium (24)-Krom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr-51 |  |  |  | 3 × 101 |  | 3 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Caesium (55)-Sezyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs-129 |  |  |  | 4 × 100 |  | 4 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Cs-131 |  |  |  | 3 × 101 |  | 3 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Cs-132 |  |  |  | 1 × 100 |  | 1 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Cs-134 |  |  |  | 7 × 10-1 |  | 7 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| Cs-134m |  |  |  | 4 × 101 |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Cs-135 |  |  |  | 4 × 101 |  | 1 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Cs-136 |  |  |  | 5 × 10-1 |  | 5 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Cs-137 (a) |  |  |  | 2 × 100 |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101(b) |  |  | 1 × 104(b) |  |  |
| Copper (29)-Bakır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu-64 |  |  |  | 6 × 100 |  | 1 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Cu-67 |  |  |  | 1 × 101 |  | 7 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Dysprosium (66)-Disprosyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dy-159 |  |  |  | 2 × 101 |  | 2 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Dy-165 |  |  |  | 9 × 10-1 |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Dy-166 (a) |  |  |  | 9 × 10-1 |  | 3 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Erbium (68)Erbiyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Er-169 |  |  |  | 4 × 101 |  | 1 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Er-171 |  |  |  | 8 × 10-1 |  | 5 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Europium (63)-Öropiyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eu-147 |  |  |  | 2 × 100 |  | 2 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Eu-148 |  |  |  | 5 × 10-1 |  | 5 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Eu-149 |  |  |  | 2 × 101 |  | 2 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Eu-150 (kısa yarı ömürlü) |  |  |  | 2 × 100 |  | 7 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Eu-150 (uzun yarı ömürlü) |  |  |  | 7 × 10-1 |  | 7 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Eu-152 |  |  |  | 1 × 100 |  | 1 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Eu-152m |  |  |  | 8 × 10-1 |  | 8 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Eu-154 |  |  |  | 9 × 10-1 |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Eu-155 |  |  |  | 2 × 101 |  | 3 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Eu-156 |  |  |  | 7 × 10-1 |  | 7 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Fluorine (9)-Flor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F-18 |  |  |  | 1 × 100 |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Iron (26)-Demir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe-52 (a) |  |  |  | 3 × 10-1 |  | 3 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Fe-55 |  |  |  | 4 × 101 |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Fe-59 |  |  |  | 9 × 10-1 |  | 9 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Fe-60 (a) |  |  |  | 4 × 101 |  | 2 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Gallium (31)-Galyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ga-67 |  |  |  | 7 × 100 |  | 3 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Ga-68 |  |  |  | 5 × 10-1 |  | 5 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Ga-72 |  |  |  | 4 × 10-1 |  | 4 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Gadolinium (64)-Gadolinyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gd-146 (a) |  |  |  | 5 × 10-1 |  | 5 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Gd-148 |  |  |  | 2 × 101 |  | 2 × 10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| Gd-153 |  |  |  | 1 × 101 |  | 9 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Gd-159 |  |  |  | 3 × 100 |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Germanium (32)-Germanyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ge-68 (a) |  |  |  | 5 × 10-1 |  | 5 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Ge-71 |  |  |  | 4 × 101 |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 108 |  |  |
| Ge-77 |  |  |  | 3 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 10-1 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Hafnium (72)Hafniyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hf-172 (a) |  |  |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Hf-175 |  |  |  | 3 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 100 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Hf-181 |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 × 10-1 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Hf-182 |  |  |  | Sınırsız |  |  |  |  |  |  |  |  | Sınırsız |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Mercury (80)-Civa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg-194 (a) |  |  |  | 1 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 100 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Hg-195m (a) |  |  |  | 3 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 × 10-1 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Hg-197 |  |  |  | 2 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Hg-197m |  |  |  | 1 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 10-1 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Hg-203 |  |  |  | 5 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 100 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Holmium (67)-Holmiyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ho-166 |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 10-1 |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Ho-166m |  |  |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 × 10-1 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Iodine (53)-İyot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-123 |  |  |  | 6 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 100 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| I-124 |  |  |  | 1 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 100 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| I-125 |  |  |  | 2 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 100 |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| I-126 |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 100 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| I-129 |  |  |  | Sınırsız |  |  |  |  |  |  |  |  | Sınırsız |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| I-131 |  |  |  | 3 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 × 10-1 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| I-132 |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 10-1 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| I-133 |  |  |  | 7 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| I-134 |  |  |  | 3 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 10-1 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| I-135 (a) |  |  |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Indium (49)-İndiyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In-111 |  |  |  | 3 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 100 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| In-113m |  |  |  | 4 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 100 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| In-114m (a) |  |  |  | 1 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 × 10-1 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| In-115m |  |  |  | 7 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 100 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Iridium (77)-İridyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ir-189 (a) |  |  |  | 1 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Ir-190 |  |  |  | 7 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 × 10-1 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Ir-192 |  |  |  | 1 × 100(c) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| Ir-194 |  |  |  | 3 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 10-1 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Potassium (19)-Potasyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K-40 |  |  |  | 9 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 × 10-1 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| K-42 |  |  |  | 2 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 10-1 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| K-43 |  |  |  | 7 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Krypton (36)-Kripton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kr-81 |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 101 |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Kr-85 |  |  |  | 1 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  | 1 × 105 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| Kr-85m |  |  |  | 8 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 100 |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 1010 |  |  |
| Kr-87 |  |  |  | 2 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 10-1 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 109 |  |  |
| Lanthanum (57)-Lantan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La-137 |  |  |  | 3 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 × 100 |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| La-140 |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 10-1 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Lutetium (71)-Lutesyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lu-172 |  |  |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Lu-173 |  |  |  | 8 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 × 100 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Lu-174 |  |  |  | 9 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 × 100 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Lu-174m |  |  |  | 2 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Lu-177 |  |  |  | 3 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 × 10-1 |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Magnesium (12)-Mağnezyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mg-28 (a) |  |  |  | 3 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 10-1 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Manganese (25)-Mangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn-52 |  |  |  | 3 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 10-1 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Mn-53 |  |  |  | Sınırsız |  |  |  |  |  |  |  |  | Sınırsız |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 109 |  |  |
| Mn-54 |  |  |  | 1 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 100 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Mn-56 |  |  |  | 3 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 10-1 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Molybdenum (42)-Molibden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mo-93 |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 101 |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 108 |  |  |
| Mo-99 (a) |  |  |  | 1 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Nitrogen (7)-Azot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N-13 |  |  |  | 9 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 109 |  |  |
| Sodium (11)-Sodyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na-22 |  |  |  | 5 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 × 10-1 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Na-24 |  |  |  | 2 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 10-1 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Niobium (41)-Niyobiyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nb-93m |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 101 |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Nb-94 |  |  |  | 7 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 × 10-1 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Nb-95 |  |  |  | 1 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 100 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Nb-97 |  |  |  | 9 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Neodymium (60)Neodimiyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nd-147 |  |  |  | 6 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Nd-149 |  |  |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 × 10-1 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Nickel (28)-Nikel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni-59 |  |  |  | Sınırsız |  |  |  |  |  |  |  |  | Sınırsız |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 108 |  |  |
| Ni-63 |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 101 |  | 1 × 105 |  |  | 1 × 108 |  |  |
| Ni-65 |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 10-1 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Neptunium (93)-Neptünyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Np-235 |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 101 |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Np-236 (kısa yarı ömürlü) |  |  |  | 2 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 100 |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Np-236 (uzun yarı ömürlü) |  |  |  | 9 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 10-2 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Np-237 |  |  |  | 2 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 10-3 |  | 1 × 100(b) |  |  | 1 × 103(b) |  |  |
| Np-239 |  |  |  | 7 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 10-1 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Osmium (76)-Osmiyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Os-185 |  |  |  | 1 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 100 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Os-191 |  |  |  | 1 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 100 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Os-191m |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 101 |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Os-193 |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Os-194 (a) |  |  |  | 3 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 10-1 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Phosphorus (15)-Fosfor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P-32 |  |  |  | 5 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 × 10-1 |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| P-33 |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 100 |  | 1 × 105 |  |  | 1 × 108 |  |  |
| Protactinium (91)-Protaktinyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pa-230 (a) |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 × 10-2 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Pa-231 |  |  |  | 4 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 10-4 |  | 1 × 100 |  |  | 1 × 103 |  |  |
| Pa-233 |  |  |  | 5 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 × 10-1 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Lead (82)-Kurşun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb-201 |  |  |  | 1 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 100 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Pb-202 |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 101 |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Pb-203 |  |  |  | 4 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 100 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Pb-205 |  |  |  | Sınırsız |  |  |  |  |  |  |  |  | Sınırsız |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Pb-210 (a) |  |  |  | 1 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 × 10-2 |  | 1 × 101(b) |  |  | 1 × 104(b) |  |  |
| Pb-212 (a) |  |  |  | 7 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 10-1 |  | 1 × 101(b) |  |  | 1 × 105(b) |  |  |
| Palladium (46)-Paladyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pd-103 (a) |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 101 |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 108 |  |  |
| Pd-107 |  |  |  | Sınırsız |  |  |  |  |  |  |  |  | Sınırsız |  | 1 × 105 |  |  | 1 × 108 |  |  |
| Pd-109 |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 × 10-1 |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Promethium (61)-Prometyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pm-143 |  |  |  | 3 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 100 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Pm-144 |  |  |  | 7 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 × 10-1 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Pm-145 |  |  |  | 3 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Pm-147 |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 100 |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Pm-148m (a) |  |  |  | 8 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 × 10-1 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Pm-149 |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Pm-151 |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Polonium (84)-Polonyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Po-210 |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 10-2 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| Praseodymium (59)-Praseodimyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pr-142 |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 10-1 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Pr-143 |  |  |  | 3 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Platinum (78)-Platin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt-188 (a) |  |  |  | 1 × 100 |  |  |  |  |  |  |  | 8 × 10-1 |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Pt-191 |  |  |  | 4 × 100 |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 100 |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Pt-193 |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 101 |  |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Pt-193m |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  |  | 5 × 10-1 |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Pt-195m |  |  |  | 1 × 101 |  |  |  |  |  |  |  | 5 × 10-1 |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Pt-197 |  |  |  | 2 × 101 |  |  |  |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Pt-197m |  |  |  | 1 × 101 |  |  |  |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Plutonium (94)-Plütonyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pu-236 |  |  |  | 3 × 101 |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 10-3 |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| Pu-237 |  |  |  | 2 × 101 |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 101 |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Pu-238 |  |  |  | 1 × 101 |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 10-3 |  |  | 1 × 100 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| Pu-239 |  |  |  | 1 × 101 |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 10-3 |  |  | 1 × 100 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| Pu-240 |  |  |  | 1 × 101 |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 10-3 |  |  | 1 × 100 |  |  | 1 × 103 |  |  |
| Pu-241 (a) |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  |  | 6 × 10-2 |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Pu-242 |  |  |  | 1 × 101 |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 10-3 |  |  | 1 × 100 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| Pu-244 (a) |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 10-3 |  |  | 1 × 100 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| Radium (88)-Radyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ra-223 (a) |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  | 7 × 10-3 |  |  | 1 × 102(b) |  |  | 1 × 105(b) |  |  |
| Ra-224 (a) |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 10-2 |  |  | 1 × 101(b) |  |  | 1 × 105(b) |  |  |
| Ra-225 (a) |  |  |  | 2 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 10-3 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Ra-226 (a) |  |  |  | 2 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 10-3 |  | 1 × 101(b) |  |  | 1 × 104(b) |  |  |
| Ra-228 (a) |  |  |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 10-2 |  | 1 × 101(b) |  |  | 1 × 105(b) |  |  |
| Rubidium (37)-Rubidyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rb-81 |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 × 10-1 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Rb-83 (a) |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 100 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Rb-84 |  |  |  | 1 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 100 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Rb-86 |  |  |  | 5 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 × 10-1 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Rb-87 |  |  |  | Sınırsız |  |  |  |  |  |  |  |  | Sınırsız |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Rb (doğ) |  |  |  | Sınırsız |  |  |  |  |  |  |  |  | Sınırsız |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Rhenium (75)-Renyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Re-184 |  |  |  | 1 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 100 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Re-184m |  |  |  | 3 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 100 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Re-186 |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Re-187 |  |  |  | Sınırsız |  |  |  |  |  |  |  |  | Sınırsız |  | 1 × 106 |  |  | 1 × 109 |  |  |
| Re-188 |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 10-1 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Re-189 (a) |  |  |  | 3 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Re (doğ) |  |  |  | Sınırsız |  |  |  |  |  |  |  |  | Sınırsız |  | 1 × 106 |  |  | 1 × 109 |  |  |
| Rhodium (45)-Rodyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rh-99 |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 100 |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Rh-101 |  |  |  | 4 × 100 |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 100 |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Rh-102 |  |  |  | 5 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  | 5 × 10-1 |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Rh-102m |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 100 |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Rh-103m |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 101 |  |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 108 |  |  |
| Rh-105 |  |  |  | 1 × 101 |  |  |  |  |  |  |  | 8 × 10-1 |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Radon (86)-Radon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rn-222 (a) |  |  |  | 3 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 10-3 |  |  | 1 × 101(b) |  |  | 1 × 108(b) |  |  |
| Ruthenium (44)-Rutenyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ru-97 |  |  |  | 5 × 100 |  |  |  |  |  |  |  | 5 × 100 |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Ru-103 (a) |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 100 |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Ru-105 |  |  |  | 1 × 100 |  |  |  |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Ru-106 (a) |  |  |  | 2 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 10-1 |  |  | 1 × 102(b) |  |  | 1 × 105(b) |  |  |
| Sulphur (16)-Kükürt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-35 |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 100 |  |  | 1 × 105 |  |  | 1 × 108 |  |  |
| Antimony (51)-Antimon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb-122 |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| Sb-124 |  |  |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Sb-125 |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 100 |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Sb-126 |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Scandium (21)-Skandiyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sc-44 |  |  |  | 5 × 10-1 |  |  |  |  |  |  | 5 × 10-1 |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Sc-46 |  |  |  | 5 × 10-1 |  |  |  |  |  |  | 5 × 10-1 |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Sc-47 |  |  |  | 1 × 101 |  |  |  |  |  |  | 7 × 10-1 |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Sc-48 |  |  |  | 3 × 10-1 |  |  |  |  |  |  | 3 × 10-1 |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Selenium (34)-Selenyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se-75 |  |  |  | 3 × 100 |  |  |  |  |  |  | 3 × 100 |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Se-79 |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Silicon (14)-Silikon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si-31 |  |  |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Si-32 |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  | 5 × 10-1 |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Samarium (62)-Samaryum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sm-145 |  |  |  | 1 × 101 |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Sm-147 |  |  |  | Sınırsız |  |  |  |  |  |  | Sınırsız |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| Sm-151 |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 108 |  |  |
| Sm-153 |  |  |  | 9 × 100 |  |  |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Tin (50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sn-113 (a) |  |  |  | 4 × 100 |  |  |  |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Sn-117m |  |  |  | 7 × 100 |  |  |  |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Sn-119m |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  | 3 × 101 |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Sn-121m (a) |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  | 9 × 10-1 |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Sn-123 |  |  |  | 8 × 10-1 |  |  |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Sn-125 |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Sn-126 (a) |  |  |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Strontium (38)-Stronsiyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-82 (a) |  |  |  | 2 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 10-1 |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Sr-85 |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 100 |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Sr-85m |  |  |  | 5 × 100 |  |  |  |  |  |  |  | 5 × 100 |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Sr-87m |  |  |  | 3 × 100 |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 100 |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Sr-89 |  |  |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Sr-90 (a) |  |  |  | 3 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 10-1 |  |  | 1 × 102(b) |  |  | 1 × 104(b) |  |  |
| Sr-91 (a) |  |  |  | 3 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 10-1 |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Sr-92 (a) |  |  |  | 1 × 100 |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 10-1 |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Tritium (1)-Trityum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T (H-3) |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  | 1 × 109 |  |  |
| Tantalum (73) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ta-178 (uzun yarı ömürlü) |  |  |  | 1 × 100 |  |  |  |  |  |  |  | 8 × 10-1 |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Ta-179 |  |  |  | 3 × 101 |  |  |  |  |  |  |  | 3 × 101 |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Ta-182 |  |  |  | 9 × 10-1 |  |  |  |  |  |  |  | 5 × 10-1 |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| Terbium (65)-Terbiyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tb-157 |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 101 |  |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Tb-158 |  |  |  | 1 × 100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 × 100 |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Tb-160 |  |  |  | 1 × 100 |  |  |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Technetium (43)-Teknesyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tc-95m (a) |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Tc-96 |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  |  |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Tc-96m (a) |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  |  |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Tc-97 |  |  |  | Sınırsız |  |  |  |  |  |  | Sınırsız |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 108 |  |  |
| Tc-97m |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  | 1 × 100 |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Tc-98 |  |  |  | 8 × 10-1 |  |  |  |  |  |  | 7 × 10-1 |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Tc-99 |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  | 9 × 10-1 |  |  |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Tc-99m |  |  |  | 1 × 101 |  |  |  |  |  |  | 4 × 100 |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Tellurium (52)-Tellür |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Te-121 |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Te-121m |  |  |  | 5 × 100 |  |  |  |  |  |  | 3 × 100 |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Te-123m |  |  |  | 8 × 100 |  |  |  |  |  |  | 1 × 100 |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Te-125m |  |  |  | 2 × 101 |  |  |  |  |  |  | 9 × 10-1 |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Te-127 |  |  |  | 2 × 101 |  |  |  |  |  |  | 7 × 10-1 |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Te-127m (a) |  |  |  | 2 × 101 |  |  |  |  |  |  | 5 × 10-1 |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Te-129 |  |  |  | 7 × 10-1 |  |  |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Te-129m (a) |  |  |  | 8 × 10-1 |  |  |  |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Te-131m (a) |  |  |  | 7 × 10-1 |  |  |  |  |  |  | 5 × 10-1 |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Te-132 (a) |  |  |  | 5 × 10-1 |  |  |  |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Thorium (90)-Toryum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th-227 |  |  |  | 1 × 101 |  |  |  |  |  |  | 5 × 10-3 |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| Th-228 (a) |  |  |  | 5 × 10-1 |  |  |  |  |  |  | 1 × 10-3 |  |  |  | 1 × 100(b) |  |  | 1 × 104(b) |  |  |
| Th-229 |  |  |  | 5 × 100 |  |  |  |  |  |  | 5 × 10-4 |  |  |  | 1 × 100(b) |  |  | 1 × 103(b) |  |  |
| Th-230 |  |  |  | 1 × 101 |  |  |  |  |  |  | 1 × 10-3 |  |  |  | 1 × 100 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| Th-231 |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  |  | 2 × 10-2 |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Th-232 |  |  |  | Sınırsız |  |  |  |  |  |  | Sınırsız |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| Th-234 (a) |  |  |  | 3 × 10-1 |  |  |  |  |  |  | 3 × 10-1 |  |  |  | 1 × 103(b) |  |  | 1 × 105(b) |  |  |
| Th (doğ) |  |  |  | Sınırsız |  |  |  |  |  |  | Sınırsız |  |  |  | 1 × 100(b) |  |  | 1 × 103(b) |  |  |
| Titanium (22)-Titanyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ti-44 (a) |  |  |  | 5 × 10-1 |  |  |  |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Thallium (81)-Talyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tl-200 |  |  |  | 9 × 10-1 |  |  |  |  |  |  | 9 × 10-1 |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Tl-201 |  |  |  | 1 × 101 |  |  |  |  |  |  | 4 × 100 |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Tl-202 |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Tl-204 |  |  |  | 1 × 101 |  |  |  |  |  |  | 7 × 10-1 |  |  |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| Thulium (69)-Tulyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tm-167 |  |  |  | 7 × 100 |  |  |  |  |  |  | 8 × 10-1 |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Tm-170 |  |  |  | 3 × 100 |  |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Tm-171 |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 108 |  |  |
| Uranium (92)-Uranyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U-230 (akciğerde hızlı soğurulma)(a)(d) |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  | 1 × 10-1 |  |  |  |  | 1 × 101(b) |  |  | 1 × 105(b) |  |  |
| U-230 (akciğerde orta hızlı soğurulma)(a)(e) |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  | 4 × 10-3 |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| U-230 (akciğerde yavaş soğurulma)(a)(f) |  |  |  | 3 × 101 |  |  |  |  |  | 3 × 10-3 |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| U-232 (akciğerde hızlı soğurulma)(d) |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  | 1 × 10-2 |  |  |  |  | 1 × 100(b) |  |  | 1 × 103(b) |  |  |
| U-232 (akciğerde orta hızlı soğurulma)(e) |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  | 7 × 10-3 |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| U-232 (akciğerde yavaş soğurulma)(f) |  |  |  | 1 × 101 |  |  |  |  |  | 1 × 10-3 |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| U-233 (akciğerde hızlı soğurulma)(d) |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  | 9 × 10-2 |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| U-233 (akciğerde orta hızlı soğurulma)(e) |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  | 2 × 10-2 |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| U-233 (akciğerde yavaş soğurulma)(f) |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  | 6 × 10-3 |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| U-234 (akciğerde hızlı soğurulma)(d) |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  | 9 × 10-2 |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| U-234 (akciğerde orta hızlı soğurulma)(e) |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  | 2 × 10-2 |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| U-234 (akciğerde yavaş soğurulma)(f) |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  | 6 × 10-3 |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| U-235 ( akciğerdeki tüm soğurulma tipleri)(a),(d),(e),(f) |  |  |  | Sınırsız |  |  |  |  |  | Sınırsız |  |  |  |  | 1 × 101(b) |  |  | 1 × 104(b) |  |  |
| U-236 (akciğerde hızlı soğurulma)(d) |  |  |  | Sınırsız |  |  |  |  |  | Sınırsız |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| U-236 (akciğerde orta hızlı soğurulma)(e) |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  | 2 × 10-2 |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| U-236 (akciğerde yavaş soğurulma)(f) |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  | 6 × 10-3 |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| U-238 (akciğerdeki tüm |  |  |  | Sınırsız |  |  |  |  |  | Sınırsız |  |  |  |  | 1 × 101(b) |  |  | 1 × 104(b) |  |  |
| Soğurulma tipleri)(d), (e), (f) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U (doğ) |  |  |  | Sınırsız |  |  |  |  |  | Sınırsız |  |  |  |  | 1 × 100(b) |  |  | 1 × 103(b) |  |  |
| U (%20’ye kadar veya daha az zenginleştirilmiş) (g) |  |  |  | Sınırsız |  |  |  |  |  | Sınırsız |  |  |  |  | 1 × 100 |  |  | 1 × 103 |  |  |
| U (tük) |  |  |  | Sınırsız |  |  |  |  |  | Sınırsız |  |  |  |  | 1 × 100 |  |  | 1 × 103 |  |  |
| Vanadium (23)-Vanadyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V-48 |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| V-49 |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Tungsten (74)-Tungsten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W-178 (a) |  |  |  | 9 × 100 |  |  |  |  |  | 5 × 100 |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| W-181 |  |  |  | 3 × 101 |  |  |  |  |  | 3 × 101 |  |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| W-185 |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  | 8 × 10-1 |  |  |  |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| W-187 |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| W-188 (a) |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  |  |  |  | 3 × 10-1 |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Xenon (54)-Ksenon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xe-122 (a) |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 109 |  |  |
| Xe-123 |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  |  |  | 7 × 10-1 |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 109 |  |  |
| Xe-127 |  |  |  | 4 × 100 |  |  |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Xe-131m |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  |  | 4 × 101 |  |  |  |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| Xe-133 |  |  |  | 2 × 101 |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 104 |  |  |
| Xe-135 |  |  |  | 3 × 100 |  |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 1010 |  |  |
| Yttrium (39)-İtriyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y-87 (a) |  |  |  | 1 × 100 |  |  |  |  | 1 × 100 |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Y-88 |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Y-90 |  |  |  | 3 × 10-1 |  |  |  |  | 3 × 10-1 |  |  |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Y-91 |  |  |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Y-91m |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Y-92 |  |  |  | 2 × 10-1 |  |  |  |  | 2 × 10-1 |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Y-93 |  |  |  | 3 × 10-1 |  |  |  |  | 3 × 10-1 |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 105 |  |  |
| Ytterbium (70)-İtterbiyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yb-169 |  |  |  | 4 × 100 |  |  |  |  | 1 × 100 |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Yb-175 |  |  |  | 3 × 101 |  |  |  |  | 9 × 10-1 |  |  |  |  |  | 1 × 103 |  |  | 1 × 107 |  |  |
| Zinc (30)-Çinko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn-65 |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Zn-69 |  |  |  | 3 × 100 |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  | 1 × 104 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Zn-69m (a) |  |  |  | 3 × 100 |  |  |  |  | 6 × 10-1 |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Zirconium (40)-Zirkonyum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zr-88 |  |  |  | 3 × 100 |  |  |  |  | 3 × 100 |  |  |  |  |  | 1 × 102 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Zr-93 |  |  |  | Sınırsız |  |  |  |  | Sınırsız |  |  |  |  |  | 1 × 103(b) |  |  | 1 × 107(b) |  |  |
| Zr-95 (a) |  |  |  | 2 × 100 |  |  |  |  | 8 × 10-1 |  |  |  |  |  | 1 × 101 |  |  | 1 × 106 |  |  |
| Zr-97 (a) |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  |  | 4 × 10-1 |  |  |  |  |  |  | 1 × 101(b) |  |  | 1 × 105(b) |  |  |
| (a) A1 ve, veya A2 değerleri yarı ömürleri 10 günden az olan ürün radyoizotoplardan gelen katkıyı da içerir (b) Ürün radyoizotopları ile dengede olan radyoizotoplar aşağıda listelenmiştir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sr-90 | Y-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zr-93 | Nb-93m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zr-97 | Nb-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ru-106 | Rh-106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cs-137 | Ba-137m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ce-134 | La-134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ce-144 | Pr-144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ba-140 | La-140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bi-212 | Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pb-210 | Bi-210, Po-210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pb-212 | Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rn-220 | Po-216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rn-222 | Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ra-223 | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ra-224 | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ra-226 | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ra-228 | Ac-228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Th-226 | Ra-222, Rn-218, Po-214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Th-228 | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb212, Bi-212, Tl208 (0.36), Po-212 (0.64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Th-229 | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Th-doğ | Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TI-208 (0.36), Po-212 (0.64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Th-234 | Pa-234m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U-230 U-232 U-235 U-238 U-doğ U-240 Np-237 Am-242m Am-243 | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36) Po-212 (0.64) Th-231 Th-234, Pa-234m Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi- 214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 Np-240m Pa-233 Am-242 Np-239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(c)	Radyoaktivite değeri kaynağa belli bir mesafeden bozunma hızı ya da radyasyon seviyesinin  ölçülmesi ile belirlenebilir.

(d)	Bu değerler normal taşıma ve kaza koşullarında uranyumun UF6, UO2F2 ve UO2(NO3)2 kimyasal  formundaki bileşiklerine uygulanır.

(e)	Bu değerler normal taşıma ve kaza koşullarında uranyumun UO3, UF4, UCl4 kimyasal formundaki ve altı değerlikli bileşiklerine uygulanır.

(f)	Bu değerler uranyumun (d) ve (e)’de belirtilenlerin dışında kalan tüm bileşiklerine uygulanır

(g)	Bu değerler sadece ışınlanmamış uranyuma uygulanır.

Ek-1

TABLO 2-  A1 VE A2 İÇİN GENEL DEĞERLER

| İçindekiler | A1 | A2 | Muaf madde için radyoaktivite konsantrasyonu | Muaf sevkıyat için radyoaktivite sınırı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TBq | TBq | Bq/g | Bq |
| yalnızca  veya  yayıcı radyoizotopların varlığı biliniyorsa | 0.1 | 0.02 | 1x101 | 1x104 |
| yalnızca  yayıcı izotopların varlığı biliniyorsa | 0.2 | 9x10-5 | 1x10-1 | 1x103 |
| bilgi yoksa | 0.001 | 9x10-5 | 1x10-1 | 1x103 |

TABLO 3- ADİ  PAKETLER İÇİN  SINIR DEĞERLERİ

| Paket | Radyoaktivite Sınırı |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Muhtevasının | Cihaz ya da Mamul Madde |  | Madde |
| Fiziksel Durumu | Parça başına sınır değeri | Paket İçin toplam sınır değeri | Paket için sınır değeri |
| Katılar |  |  |  |
| Özel Hazırlanmış | 10-2 A1 | A1 | 10-3 A1 |
| Özel Hazırlanmış Olmayan | 10-2 A2 | A2 | 10-3 A2 |
| Sıvılar | 10-3 A2 | 10-1 A2 | 10-4 A2 |
| Gazlar |  |  |  |
| Özel Hazırlanmış | 10-3 A1 | 10-2 A1 | 10-3 A1 |
| Özel Hazırlanmış Olmayan | 10-3 A2 | 10-2 A2 | 10-3 A2 |
| Trityum | 2x10-2 A2 | 2x10-2 A2 | 2x10-2 A2 |

Ek-1

TABLO 4- LSA MADDE VE SCO İÇİN ENDÜSTRİYEL PAKET TİPLERİ

| ## Madde | ## Endüstriyel Paket tipleri |  |
| --- | --- | --- |
|  | Özel koşullu taşıma | Özel koşullu taşıma dışında |
| LSA - I |  |  |
| Katı | IP-1 | IP-1 |
| Sıvı | IP-1 | IP-2 |
| LSA - II |  |  |
| Katı | IP-2 | IP-2 |
| Sıvı ve Gaz | IP-2 | IP-3 |
| LSA - III | IP-2 | IP-3 |
| SCO - I | IP-1 | IP-1 |
| SCO - II | IP-2 | IP-2 |

TABLO 5- LSA MADDE VE SCO TAŞINMASINDA SINIR DEĞERLERİ

| Maddenin Cinsi | Taşıma aracı için sınır değeri (ülke içi su yolu taşıması hariç) | Ülke içi su yolu taşımasında geminin bir ambar veya taşıma bölmesi için sınır değeri |
| --- | --- | --- |
| LSA-I | Sınırsız | Sınırsız |
| LSA-II ve LSA-III yanıcı olmayan katı | Sınırsız | 100 A2 |
| LSA-II VE LSA-III yanıcı katı ve bütün sıvı ve gazlar | 100 A2 | 10 A2 |
| SCO | 100 A2 | 10 A2 |

Ek-1

TABLO 6- BÜYÜK BOYUTLU YÜKLER İÇİN TI ÇARPIM FAKTÖRLERİ

| Tank,taşıma kabı ve paketlenmemiş LSA-1, SCO-I yük boyutları * |  |
| --- | --- |
| Yük boyutu | Çarpım faktörü |
| 1 m2 ve daha küçük | 1 |
| 1 m2-5 m2 | 2 |
| 5 m2-20 m2 | 3 |
| 20 m2’den büyük | 10 |

* Yükün en geniş kesit  alanı ölçülür.

TABLO 7- PAKET SINIFLARI

| Şartlar |  | Sınıf |
| --- | --- | --- |
| Taşıma indisi (TI) | Yüzeyin herhangi bir noktasında en yüksek radyasyon seviyesi |  |
| 0 |  0.005 mSv/h | I - BEYAZ |
| 0-1 | 0.005 mSv/h-0.5 mSv/h | II - SARI |
| 1-10 | 0.5 mSv/h-2 mSv/h | III - SARI |
| > 10 | 2 mSv/h-10 mSv/h | III - SARI ve Özel Koşullu |

Ek-1

TABLO 8- KONTEYNER ve TAŞIMA ARAÇLARI İÇİN TI SINIR DEĞERLERİ

| Taşıma kabı veya taşıma araçları | Toplam TI sınırı |
| --- | --- |
| Küçük taşıma kabı | 50 |
| Büyük taşıma kabı | 50 |
| Kara Aracı | 50 |
| Yolcu uçağı | 50 |
| Kargo uçağı | 200 |
| Gemide bir bölmede, ambarda veya güvertede taşınan paket, koli, küçük taşıma kapları veya büyük taşıma kapları | 50 200 |
| Gemideki bütün paketler | 200 |
| Büyük taşıma kapları | sınırsız |

Ek-1

TABLO 9- TAŞIMA KAPLARI VE TAŞIMA ARAÇLARI İÇİN CSI DEĞERLERİ

| ## Taşıma Kabı | ## Toplam CSI sınırı |  |
| --- | --- | --- |
| veya | Özel koşullu olmayan | Özel koşullu |
| taşıma araçları | Bölünebilir madde | Bölünebilir madde |
| Küçük taşıma kabı | 50 | uygulanmaz |
| Büyük taşıma kabı | 50 | 100 |
| Kara Aracı | 50 | 100 |
| Yolcu uçağı | 50 | uygulanmaz |
| Kargo uçağı | 50 | 100 |
| Gemide bir bölmede, ambarda veya güvertede taşınan paket, koli, küçük taşıma kapları | 50 | 100 |
| Büyük taşıma kapları | 50 | 100 |
| Gemideki bütün paketler | 200 | 200 |
| Büyük taşıma kapları | sınırsız | sınırsız |

Ek-2

ŞEKİL 1 - Radyasyon Simgesi (X için en küçük değer 4 mm olacaktır)

Ek-2

ŞEKİL 2 - Sınıf I-BEYAZ Etiketi

Ek-2

ŞEKİL 3 - Sınıf II-SARI Etiketi

Ek-2

ŞEKİL 4 - Sınıf III-SARI Etiketi

Ek-2

ŞEKİL 5 -  Güvenlik İndisi Etiketi

Ek-2

ŞEKİL 6 - Plaka

Ek-2

ŞEKİL 7 - Birleşmiş Milletler Radyoaktif Madde Plakası

Ek-3

RADYOAKTİF MADDELER İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NUMARALARI VE GÖNDERİ İSİMLERİ (PROPER SHIPPING NAME)

| #### (Uygulama) #### Schedule | UN No. | PROPER SHIPPING NAME a and description | (Diğer Riskler) Subsidiary risks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | 2910 2911 2909 2908 | RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE, -LIMITED QUANTITY OF MATERIAL, RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE, -INSTRUMENTS or ARTICLES, RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE, -ARTICLES MANUFACTURED FROM NATURAL URANIUM or DEPLETED URANIUM or NATURAL THORIUM, RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE, -EMPTY PACKAGING |  |
| 5 6 7 8 9 | 2912 3321 3322 2913 2915 | RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-I), non fissile or fissile-excepted b RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-II), non fissile or fissile-excepted b RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-III), non fissile or fissile-excepted b RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-I or SCO-II) non fissile or fissile-excepted b RADIOACTIVE MARETIAL, TYPE A PACKAGE, non-special form, non fissile or fissile-excepted b |  |
| 10 11 | 3332 2916 | RADIOACTIVE MARETIAL, TYPE A PACKAGE, SPECIAL FORM non fissile or fissile-excepted b RADIOACTIVE MARETIAL, TYPE B(U) PACKAGE, non-special form, non fissile or fissile-excepted b |  |
| 12 13 14 c 6+13 7+13 8+13 9+13 9+13 10+13 11+13 12+13 14+13 | 2917 3323 2919 2978 3324 3325 3326 3327 3333 3328 3329 3330 3331 | RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(M) PACKAGE, non fissile or fissile-excepted b RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE C PACKAGE, non fissile or fissile-excepted b RADIOACTIVE MATERIAL, TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENT, non fissile or fissile-excepted b RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXA- FLUORIDE, non fissile or fissile-excepted b RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-II) FISSILE RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-III) FISSILE RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINETED OBJECTS (SCO-1 or SCO-II), FISSILE RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, FISSILE non-special form RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, SPECIAL FORM, FISSILE RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U) PACKAGE, FISSILE RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U) PACKAGE, FISSILE RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE C PACKAGE, FISSILE RADIOACTIVE MATERIAL, TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENT, FISSILE | ###### Corrosive (UN Class 8) |
| c+13 | 2977 | RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE, FISSILE | Corrosive (UN Class 8) |

a	Gönderi isimleri BÜYÜK HARFLER ile yazılır.

UN 2909 ve UN 2911 için, eğer alternatif gönderi isimleri var ise bunlar “veya” ile ayrılarak belirlenir ya da sadece ilgili olan isim belirtilir.

b	Madde 143’de belirtildiği şekilde.

c	UN 2977 ve UN 2978 özel durumları dolayısı ile listedeki uygulamalarla ilişkili değildir.