#### Gaz yağı – Isıtma ve aydınlatma amacıyla kullanılan

# 1	Kapsam

Bu standard, ısıtma ve aydınlatma amacıyla  kullanılan gaz yağını kapsar.

Bu standard kapsamındaki gazyağı, iç mekan ısıtılmasında kullanılan bacasız sobalar ve aydınlatma araçlarında kullanıma uygundur.

Not - 	Bu standarda bundan sonra “Gaz yağı - Isıtma ve aydınlatma amacıyla kullanılan” ifadesi yerine sadece “gaz yağı” denilmiştir.

# 2	Atıf yapılan standardlar ve/veya dokümanlar

Bu standardda diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. * işaretli olanlar, bu standardın basıldığı tarihte İngilizce metin olarak yayımlanmış Türk Standardlarıdır.

| TS No | Türkçe adı | İngilizce adı |
| --- | --- | --- |
| TS 900-1 EN ISO 3170 | Petrol sıvıları-Elle numune alma | Petroleum liquids-Manual sampling |
| TS EN ISO 20846* | Petrol ürünleri – Otomotiv yakıtları –Toplam kükürt muhtevası tayini – Morötesi floreans yöntemi | Petroleum products – Determination of total sulfur content of automotive fuels – Ultraviolet fluorescence method |
| TS EN ISO 2719* | Petrol ürünleri ve yağlayıcılar – Parlama noktası tayini – Pensky Martens kapalı kap metodu | Determination of flash point – Pensky – Martens closed cup method |
| TS 1232 EN ISO 3405 | Petrol ürünleri – Atmosfer basıncında damıtma özelliklerinin tayini | Petroleum products – Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure |
| TS 1451 EN ISO 3104 | Petrol ürünleri – Saydam ve opak sıvılar –Kinematik viskozite tayini ve dinamik viskozitenin hesaplanması | Petroleum products – Transparent and opaque liquids – Determination of kinematic viscosity and calculation of dinamic viscosity |
| TS 8456 ISO 3012 | Benzin, gaz yağı ve damıtık yakıtlar –Merkaptan kükürdü tayini – Potansiyometrik titrasyon metodu | Gasoline, kerosine and distillate fuels – Determination of mercaptan sulfur – Potentiometric method |
| TS 2549 | Gaz yağının yanma kalitesinin tayini | Determination of burning quality of kerosine |
| TS 2741 EN ISO 2160 | Petrol ürünlerinde bakır korozyonunun tayini (bakır şerit yöntemi) | Detection of copper corrosion from petroleum products by the copper strip turnish test |
| TS 2991 | Saybolt kromometre yöntemi ile petrol ürünlerinde renk tayini | Determination of Saybolt color of petroleum products- Saybolt chromometer method |
| TS EN ISO 12185* | Ham petrol ve petrol ürünleri – Yoğunluk tayini – Salınan U-tüpü metodu | Crude petroleum and petroleum products –Determination of density – Oscillating U-tube method |
| TS 1013 EN ISO 3675 | Ham petrol ve sıvı petrol ürünleri – Yoğunluğun laboratuvarda tayini –Hidrometre metodu | Crude petroleum and liquid petroleum products – Laboratory determination of density or relative density – Hydrometer method |

# 3	Sınıflandırma ve özellikler

## 3.1	Sınıflandırma

Gaz yağı, bir sınıftır.

## 3.2	Özellikler

### 3.2.1	Görünüş

Gaz yağı berrak olmalı, gözle görülebilir su ve tortu içermemelidir.

### 3.2.2	Diğer fiziksel ve kimyasal özellikler

Gaz yağının diğer fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 1'de verilen değerlere uygun olmalıdır.

Çizelge 1 - Gaz yağının diğer fiziksel ve kimyasal özellikleri

| Özellikler | Gerekler |
| --- | --- |
| Parlama noktası, C, en az | 38 |
| Damıtma sıcaklığı, C, en çok % 10’unun damıtıldığı nokta Son nokta | 205 274 |
| Kinematik viskozite, mm2/s, 40C’ta | 1,0 – 1,9 |
| Kükürt, mg/kg, en çok | 200 |
| Merkaptan kükürdü, mg/kg, en çok | 30 |
| Bakır şerit korozyonu, 100C’ta, 3 saat, en çok | Derece 3 |
| Yanma kalitesi | Geçer |
| Renk (Saybolt), en az | +21 |
| Yoğunluk, 15,6C’ta, kg/m3 | 770 – 810 |

## 3.3	Özellik, muayene ve deney madde numaraları

Bu standardda yer alan özellikler ile bunların muayene ve deney madde numaraları Çizelge 2'de verilmiştir.

Çizelge 2 - Özellik, muayene ve deney madde numaraları

| Özellikler | Özellik madde No. | Muayene ve deney madde No |
| --- | --- | --- |
| Ambalâj | 6 | 4.2.1 |
| Görünüş | 3.2.1 | 4.2.2 |
| Parlama noktası | 3.2.2 | 4.3.1 |
| Damıtma sıcaklığı | 3.2.2 | 4.3.2 |
| Kinematik viskozite | 3.2.2 | 4.3.3 |
| Kükürt muhtevası | 3.2.2 | 4.3.4 |
| Merkaptan kükürdü | 3.2.2 | 4.3.5 |
| Bakır şerit korozyonu | 3.2.2 | 4.3.6 |
| Renk (Saybolt) | 3.2.2 | 4.3.7 |
| Yanma kalitesi | 3.2.2 | 4.3.8 |
| Yoğunluk | 3.2.2 | 4.3.9 |

# 4	Numune alma, muayene ve deneyler

## 4.1	Numune alma

Ambalaj malzemesi, ambalaj büyüklüğü, üretim veya dolum tarihi ve seri/kod numarası aynı olanve bir defada muayeneye sunulan gaz yağı bir parti sayılır. Numuneler TS  900-1 EN ISO 3170'e göre alınır.

## 4.2 	Muayeneler

### 4.2.1	Ambalâj muayenesi

Ambalâjlı olarak piyasaya arz edilen gaz yağı, ambalâjlama malzemesi ve işaretleme bilgileri açısından muayene edildikten sonra, ambalajın dışı temizlenir, ambalaj ve muhteviyatı uygun kapasitede bir terazi ile  % 0,2 hassasiyetle tartılır (m1).

Ambalajdaki ürün uygun bir kaba boşaltılır. Ambalaj ve kapağı veya tapası uygun bir çözücü kullanılarak üründen tamamen  arındırılacak şekilde yıkanır ve kurutulur.

Kurutulan boş ambalaj, kapağı veya tapası ile birlikte % 0,2 hassasiyetle tekrar tartılır (m2).

Ambalaj İçindeki ürünün hacmi (V), mL cinsinden, aşağıdaki bağıntı kullanılarak hesaplanır:

V=∓- ∓○

Burada;

m1 :	Ambalaj ve muhteviyatının kütlesi, g;

m2 :	Kurutulan boş ambalajın kapağı veya tapasıyla birlikte kütlesi, g;

d   :	Ürünün Madde 4.3.10’a göre tayin edilen yoğunluğu,  g/mL

dir.

Not - 	Net hacmi 1000 mL’den büyük olan ambalajlarda, tartımlar kg cinsinden alınabilir ve yukarıdaki bağıntıya göre hacim değeri litre (L) olarak hesaplanır.

Sonucun Madde 6'ya uygun olup olmadığına bakılır.

### 4.2.2	Görünüş muayenesi

Gaz yağının berrak olup olmadığı, su ve tortu ihtiva edip etmediği gözle muayene edilerek kontrol edilir ve sonucun Madde 3.2.1'e uygun olup olmadığına bakılır.

## 4.3	Deneyler

### 4.3.1	Parlama noktası tayini

Parlama noktası tayini, TS EN ISO 2719'a göre yapılır ve sonucun Madde 3.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 4.3.2	Damıtma sıcaklığının tayini

Damıtma sıcaklığının tayini, TS 1232 EN ISO 3405'e göre yapılır ve sonucun Madde 3.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 4.3.3	Kinematik viskozite tayini

Kinematik viskozite tayini, TS 1451 EN ISO 3104'e göre yapılır ve sonucun Madde 3.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 4.3.4	Kükürt tayini

Kükürt tayini, TS EN ISO 20846'ya göre yapılır ve sonucun Madde 3.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 4.3.5	Merkaptan kükürdü tayini

Merkaptan kükürdü tayini, TS 8456 ISO 3012'ye göre yapılır ve sonucun Madde 3.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 4.3.6	Bakır şerit korozyonu tayini

Bakır şerit korozyonu tayini, TS 2741 EN ISO 2160'a göre yapılır ve sonucun Madde 3.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 4.3.7	Renk (Saybolt) tayini

Renk (Saybolt) tayini, TS 2991'e göre yapılır ve sonucun Madde 3.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 4.3.8	Yanma kalitesinin tayini

Yanma kalitesinin tayini, aşağıda belirtilen şartlara uyularak TS 2549'a göre yapılır ve sonucun Madde 3.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

| Yanma süresi, saat, en az | :16 |
| --- | --- |
| Yanma hızı, g/h | :18-26 |
| İslenme (deney sonunda) | :Hafif |
| Alev boyutlarındaki değişme | :Genişlikte: 6 |
| deney sonunda, mm, en çok | :Yükseklikte: 5 |

### 4.3.9	Yoğunluk tayini

Yoğunluk tayini, TS 1013 EN ISO 3675’e veya TS EN ISO 12185’e göre yapılır ve sonucun Madde 3.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

Not - Anlaşmazlık halinde, referans yöntem olarak  TS 1013 EN ISO 3675 kullanılır.

## 4.4	Değerlendirme

Gaz yağı numunesi Madde 4.2'de verilen muayeneler ile Madde 4.3'te verilen deneylere tâbi tutulduğunda Madde 3.2’de verilen özellikleri sağlıyorsa, partinin standarda uygun olduğu kabul edilir.

# 5	Muayene ve deney raporu

Muayene ve deney raporunda en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

- Muayene ve deneyin yapıldığı yerin ve laboratuvarın adı,

- Muayene ve deneyi yapanın ve/veya raporu imzalayan yetkililerin adları görev ve meslekleri,

- Muayene ve deney tarihi,

- Numunenin tanıtılması,

- Muayene ve deneylerde uygulanan standardların numaraları,

- Sonuçların gösterilmesi,

- Muayene ve deney sonuçlarını değiştirebilecek faktörlerin mahzurlarını gidermek üzere alınan tedbirler,

- Uygulanan muayene ve deney metotlarında belirtilmeyen veya mecburi görülmeyen, fakat muayene ve deneyde yer almış olan işlemler,

- Numunenin standarda uygun olup olmadığı,

- Rapor tarih ve numarası.

# 6	Piyasaya arz

## 6.1	Ambalâjlama

Gaz yağı tank, tanker vb. gibi araçlarla dökme olarak veya istendiğinde gaz yağından etkilenmeyen ve gaz yağını etkilemeyen teneke, bidon vb gibi ambalâjlar içerisinde piyasaya arz edilir.

## 6.2	İşaretleme

Dökme olarak piyasaya arz edilen gaz yağlarının sevk irsaliyelerinde, ambalâjlı olarak piyasaya arz edilen gaz yağlarının ambalâjları üzerinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır.

- Ürünün adı,

- Firmanın ticari ünvanı, kısa adı ve adresi, varsa tescilli markası,

- Gaz yağının net hacmi (en az L olarak),

- Bu standardın numarası (TS 3355 şeklinde),

- Parti, seri veya kod numarası,

- Üretim ve/veya dolum tarihi.

Not -	Bu bilgiler gerektiğinde Türkçe’nin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir.

# 7	Çeşitli hükümler

İmalâtçı veya satıcı, bu standarda uygun olarak imal edildiğini beyan ettiği gaz yağı için istendiğinde, standarda uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir. Bu beyannamede satış konusu gaz yağının;

- Madde 3'teki özelliklere uygun olduğunun,

- Madde 4'teki muayene ve deneylerin yapılmış ve uygun sonuç alınmış olduğunun

belirtilmesi gerekir.

# Yararlanılan kaynaklar

ASTM D 3699-02

JIS K 2203-92 (2002)