Ek-I

Çevreye duyarlı tasarım gerekleri

1. ÇEVREYE DUYARLI TASARIM HAKKINDA JENERİK GEREKLER

1) Ev tipi çamaşır makinelerinin enerji tüketiminin ve diğer parametrelerinin hesaplanmasında, normal kirlilikte pamuklu çamaşırı 40°C and 60°C’de temizleyen döngüler (bundan böyle standart pamuklu programı olarak adlandırılacaktır) kullanılacaktır. Bu döngüler, ev tipi çamaşır makinesinin program seçimi cihazında veya varsa, göstergesinde, veya her ikisinde birden açıkça görülebilir şekilde ve ‘standart 60°C pamuklu programı’ ve ‘standart 40 °C pamuklu programı’ olarak belirtilecektir.

2) İmalatçı tarafından temin edilen talimatlar kitapçığı aşağıdakileri içerecektir;

a) ‘Standart 60 °C pamuklu programı’ ve ‘standart 40 °C pamuklu programı’ olarak adlandırılan standart 60 °C ve standart 40 °C pamuklu programları, bu programların normal kirlilikte pamuklu çamaşırı temizlemeye uygun oldukları ve bileşik enerji tüketimi ile su tüketimi açısından bu tip çamaşırı yıkamada en verimli olma özelliğine sahip oldukları bilgisi, ayrıca suyun gerçek derecesinin beyan edilen döngü derecesinden farklı olabileceği uyarısı,

b) Kapalı (off) modun ve açık bırakılma (left-on) modunun enerji tüketimi,

c) Temel yıkama programlarının, tam veya kısmi yükle, veya her ikisi için de geçerli olan program süreleri, kalan nem oranları, enerji ve su tüketimleri hakkında açıklayıcı bilgi,

d) Çeşitli yıkama dereceleri için uygun deterjan tipleri hakkında tavsiyeler.

3) Ev tipi çamaşır makineleri, son kullanıcılara 20 °C’lik döngü sunacaktır. Bu program, ev tipi çamaşır makinesinin program seçimi cihazında veya varsa, göstergesinde, veya her ikisinde birden açıkça görülebilir şekilde belirtilecektir.

2. ÇEVREYE DUYARLI TASARIM HAKKINDA ÖZEL GEREKLER

Ev tipi çamaşır makineleri aşağıdaki gereklere uygun olacaktır:

1) 1/12/2011 tarihinden itibaren:

a) Tüm ev tipi çamaşır makineleri için Enerji Verimlilik Endeksi (EEI) 68’den az olacaktır,

b) 3 kg’den fazla anma kapasitesine sahip tüm ev tipi çamaşır makineleri için Yıkama Verimlilik Endeksi (Iw) 1,03’ten fazla olacaktır,

c) 3 kg veya daha az anma kapasitesine sahip tüm ev tipi çamaşır makineleri için Yıkama Verimlilik Endeksi (Iw) 1,00’den büyük olacaktır,

d) Tüm ev tipi çamaşır makineleri için, Su Tüketimi (Wt ) aşağıdaki gibi olacaktır:

W t ≤ 5 × c + 35

“c” ev tipi çamaşır makinesinin, standart 60 °C pamuklu program için tam yükte anma kapasitesinden veya standart 40°C pamuklu program için tam yükte anma kapasitesinden en düşük olanını işaret etmektedir.

2) 1/12/2013 tarihinden itibaren:

a) 4 kg veya daha fazla anma kapasitesine sahip tüm ev tipi çamaşır makineleri için Enerji Verimlilik Endeksi (Iw) 59’dan küçük olacaktır,

b) Tüm ev tipi çamaşır makineleri için, Su Tüketimi aşağıdaki gibi olacaktır:

Wt ≤ 5 × c1/2 + 35

“c1/2” ev tipi çamaşır makinesinin, standart 60°C pamuklu program için kısmi yükte anma kapasitesinden veya standart 40 °C pamuklu program için kısmi yükte anma kapasitesinden en düşük olanını işaret etmektedir.

Enerji Verimlilik Endeksi (EEI), Yıkama Verimlilik Endeksi (Iw) ve Su Tüketimi (Wt) Ek-II’ye göre uygun şekilde hesaplanmıştır.

Ek-II

Enerji verimlilik endeksini, yıkama verimlilik endeksini, su tüketimini ve kalan nem oranını hesaplama yöntemleri

1. ENERJİ VERİMLİLİĞİ İNDEKSİNİ HESAPLAMA YÖNTEMİ

Bir ev tipi çamaşır makinesi modelinin Enerji Verimlilik Endeksini (EEI) hesaplamak için, makinenin tam veya kısmi yükte standart 60°C pamuklu programının ve kısmi yükte standart 40°C pamuklu programının ağırlıklı yıllık enerji tüketimi makinenin standart yıllık enerji tüketimi ile kıyaslanır.

a) Enerji Verililik Endeksi (EEI) aşağıdaki şekilde hesaplanır ve bir ondalık haneye yuvarlanır:

AEC   = Ev tipi çamaşır makinesinin ağırlıklı yıllık enerji tüketimi

SAEC = Ev tipi çamaşır makinesinin standart yıllık enerji tüketimi

b) Standart yıllık enerji tüketimi (SAEC) kWh/yıl cinsinden aşağıdaki şekilde hesaplanır ve iki ondalık haneye yuvarlanır:

c= Ev tipi çamaşır makinesinin, standart 60°C pamuklu program için tam yükte anma kapasitesinden veya standart 40°C pamuklu program için tam yükte anma kapasitesinden en düşük olanını işaret etmektedir.

c) Ağırlıklı yıllık enerji tüketimi (AEC) kWh/yıl cinsinden aşağıdaki şekilde hesaplanır ve iki ondalık haneye yuvarlanır:

(i)

Et = Ağırlıklı enerji tüketimi

Po = Kapalı (off) modda ağırlıklı güç

Pl = Açık bırakılma modunda ağırlıklı güç

Tt = Program süresi

220 = Yıllık standart yıkama döngüsünün toplam sayısı

(ii) Ev tipi çamaşır makinesinin güç yönetimi sistemine sahip olduğu ve program bitimini müteakip otomatik olarak kapalı (off) moda geçtiği durumlarda, ağırlıklı yıllık enerji tüketiminin (AEC) hesaplanması, açık bırakılma (left-on) modunun verimli süresi dikkate alınarak aşağıdaki formule uygun şekilde hesaplanır:

Tl = Açık bırakılma (left-on) modunda geçen süre

d) Yıllık enerji tüketimi (Et) kWh cinsinden aşağıdaki şekilde hesaplanır ve üç ondalık haneye yuvarlanır:

Et,60 = Standart 60°C pamuklu programın enerji tüketimi

Et,60½ = Standart 60°C pamuklu programın kısmi yükte enerji tüketimi

Et,40½ = Standart 40°C pamuklu programın kısmi yükte enerji tüketimi

e) Kapalı (off) moddaki ağırlıklı güç (Po) W cinsinden aşağıdaki gibi hesaplanır ve iki ondalık haneye yuvarlanır:

Po,60  = Kapalı (off) moddaki standart 60°C pamuklu programın tam yükte gücü

Po,60½ = Kapalı (off) moddaki standart 60°C pamuklu programın kısmi yükte gücü

Po,40½ = Kapalı (off) moddaki standart 40°C pamuklu programın kısmi yükte gücü

f) Açık bırakılma (left-on) modundaki ağırlıklı güç (Pl) W cinsinden aşağıdaki gibi hesaplanır ve iki ondalık haneye yuvarlanır:

Pl,60 = Açık bırakılma modundaki standart 60°C pamuklu programın tam yükte gücü

Pl,60½ = Açık bırakılma (left-on) modundaki standart 60°C pamuklu programın kısmi yükte gücü

Pl,40½ = Açık bırakılma (left-on)  modundaki standart 40°C pamuklu programın kısmi yükte gücü

g) Ağırlıklı program süresi (Tt) dakika cinsinden aşağıdaki şekilde hesaplanır ve en yakın dakikaya yuvarlanır:

Tt,60 = Standart 60°C pamuklu programın tam yükte program süresi

Tt,60½ = Standart 60°C pamuklu programın kısmi yükte program süresi

Tt,40½ = Standart 40°C pamuklu programın kısmi yükte program süresi

h) Açık bırakılma (left-on) modundaki ağırlıklı süre (Tl) dakika cinsinden aşağıdaki şekilde hesaplanır ve en yakın dakikaya yuvarlanır:

Tl,60 = Açık bırakılma (left-on)  modundaki standart 60°C pamuklu programın tam yükte süresi

Tl,60½ = Açık bırakılma (left-on) modundaki standart 60°C pamuklu programın kısmi yükte süresi

Tl,40½ = Açık bırakılma (left-on)  modundaki standart 40°C pamuklu programın kısmi yükte süresi

2. YIKAMA VERİMLİLİK ENDEKSİNİN HESAPLANMASI

Yıkama Verimlilik Endeksinin (Iw) hesaplanmasında, tam ve kısmi yükte standart 60°C pamuklu programın ve kısmi yükte standart 40°C pamuklu programın ağırlıklı yıkama verimliliği, referans makinenin yıkama verimliliği ile kıyaslanır. Referans çamaşır makinesinin özellikleri, ilgili Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde veya buna paralel olarak Resmi Gazete’de referans numaraları yayımlanan belgelerdeki yöntemler de dahil olak üzere, genel olarak tanınmış son teknoloji ölçüm yöntemlerinde belirtilen özellikler olacaktır.

a) Yıkama Verimlilik Endeksi (Iw) aşağıdaki gibi hesaplanır ve üç ondalık haneye yuvarlanır:

IW,60 = Standart 60°C pamuklu programın Yıkama Verimlilik Endeksi

IW,60½ = Standart 60°C pamuklu programın kısmi yükte Yıkama Verimlilik Endeksi

IW,40½ = Standart 40°C pamuklu programın kısmi yükte Yıkama Verimlilik Endeksi

b) Standart bir pamuklu programın Yıkama Verimlilik Endeksi (p) aşağıdaki gibi hesaplanır:

WT,i = Ev tipi çamaşır makinesinin bir test döngüsüne yönelik testteki Yıkama Verimlilik Endeksi (i)

WR,a = Referans makinenin ortalama Yıkama Verimlilik Endeksi

n = Test döngülerinin sayısı, tam yükte standart 60°C pamuklu programı için n ≥ 3, kısmi yükte standart 60°C pamuklu programı için n ≥ 2, kısmi yükte standart 40°C pamuklu programı için n ≥ 2.

c) Yıkama Verimliliği (W), bir test döngüsünün tamamlanmasının ardından her test şeridine ait reflektans değerlerinin ortalamasıdır.

3. SU TÜKETİMİNİN HESAPLANMASI

Su tüketimi (Wt ) aşağıdaki şekilde hesaplanır ve bir ondalık haneye yuvarlanır:

Wt = Wt,60

Wt,60 = Tam yükte standart 60°C pamuklu programın su tüketimi

4. KALAN NEM ORANININ HESAPLANMASI

Bir programın kalan nem oranı (D) yüzde cinsinden hesaplanır ve en yakın tam yüzdeye yuvarlanır.

Ek-III

Piyasa Gözetim ve Denetimi Amaçlı Doğrulama Prosedürü

Ek-I’de belirtilen gereklere uygunluğun kontrolü amacıyla, Bakanlık tek bir çamaşır makinesini test eder. Ölçülen parametrelerin, bu Tebliğin 7 inci maddesinin 2 nci bendinde belirtilen teknik dosyada imalatçı tarafından Tablo 1’deki sınırlar dahilinde beyan ediliş olan değerleri karşılamıyor olması halinde, üç çamaşır makinesi üzerinde daha testler yinelenir. Enerji tüketimi hariç olmak kaydıyla, bu üç çamaşır makinesine ait ölçülen değerlerin aritmatik ortalaması Tablo 1’de yer alan sınırlar içerisinde olacaktır. Enerji tüketimi konusunda ise, ölçülen değer Et  nominal değerini % 6’dan fazla geçmeyecektir.

Aksi taktirde, sözkonusu model ve tüm diğer eşdeğer ev tipi çamaşır makinelerinin bu Tebliğin Ek-I’inde yer alan gereklere uygun olmadığı kabul edilecektir.

Bu kapsamda, ilgili Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde veya buna paralel olarak Resmi Gazete’de referans numaraları yayımlanan belgelerdeki yöntemler de dahil olmak üzere, genel olarak tanınmış son teknoloji ölçüm yöntemlerini dikkate alan güvenilir, doğru ve yenilenebilir prosedürler kullanılacaktır.

Tablo 1

| Ölçülen parametre | Doğrulama toleransları |
| --- | --- |
| Yıllık enerji tüketimi | Ölçülen değer, AEC nominal değerini (*), AEC nominal değerinin %10’undan daha fazla geçmeyecektir. |
| Yıkama verimlilik endeksi | Ölçülen değer, IW nominal değerinin %4’ünden daha fazla IW nominal değerinin gerisinde kalmayacaktır. |
| Enerji tüketimi | Ölçülen değer, Et nominal değerini, Et nominal değerinin %10’undan daha fazla geçmeyecektir. |
| Program süresi | Ölçülen değer, Tt nominal değerlerini, Tt nominal değerlerinin %10’undan daha fazla geçmeyecektir. |
| Su tüketimi | Ölçülen değer, nominal Wt değerini, nominal Wt değerinin %10’undan daha fazla geçmeyecektir. |
| Kapalı (off) modda ve açık bırakılma (left-on) modunda güç tüketimi | Güç tüketiminin 1,00 W’den daha fazla ölçülen Po ve Pl değeri, nominal değeri %10’dan fazla aşmayacaktır. Güç tüketiminin 1,00 W veya daha az ölçülen Po ve Pl değeri, nominal değeri 0,10 W’den fazla aşmayacaktır. |
| Açık bırakılma (left-on) modunda sure | Ölçülen değer, Tl nominal değerini, Tl nominal değerinin %10’undan daha fazla geçmeyecektir. |
| (*) “Nominal değer” üretici tarafından beyan edilen değeri ifade eder. |  |

Ek-IV

Karşılaştırmalı Değerlendirmeler

Tam yükte standart 60°C pamuklu programı için yıkama/kurutma sırasındaki su ve enerji tüketimleri, yıkama verimliliği ve havayla yayılan akustik gürültü emisyonları konusunda ev tipi çamaşır makinesi için bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada mevcut olan en iyi teknolojinin tanımı aşağıda belirtilmiştir (*):

1) 3 kg anma kapasitesine sahip ev tipi çamaşır makinesi için:

a) Enerji tüketimi: 0,57 kWh/döngü (veya 0,19 kWh/kg) (Bu değer yıllık toplam 117,84 kWh/yıl enerji tüketimine karşılık gelir. Bu miktarın 105,34 kWh/yıl’lık kısmı 220 döngü içindir ve 12,5 kWh/yıl’lık kısmı düşük güç kullanan modlar sırasında tüketilir),

b) Su tüketimi: 39 litre/döngü (220 döngü için 8 580 litre/yıl’a karşılık gelir),

c) Yıkama verimlilik endeksi: 1,03 ≥ I w > 1,00;

d) Yıkama/kurutma (900 rpm) sırasında havayla yayılan akustik gürültü emisyonları: mevcut değil.

2) 3,5 kg anma kapasitesine sahip ev tipi çamaşır makinesi için:

a) Enerji tüketimi: 0,66 kWh/döngü (veya 0,19 kWh/kg) (Bu değer yıllık toplam 134,50 kWh/yıl enerji tüketimine karşılık gelir. Bu miktarın 122,00 kWh/yıl’lık kısmı 220 döngü içindir ve 12,5 kWh/yıl’lık kısmı düşük güç kullanan modlar sırasında tüketilir),

b) Su tüketimi: 39 litre/döngü (220 döngü için 8 580 litre/yıl’a karşılık gelir),

c) Yıkama verimlilik endeksi: Iw = 1,03,

d) Yıkama/kurutma (1 100 rpm) sırasında havayla yayılan akustik gürültü emisyonları: mevcut değil.

3) 4,5 kg anma kapasitesine sahip ev tipi çamaşır makinesi için:

a) Enerji tüketimi: 0,76 kWh/yıl (veya 0,17 kWh/kg) (Bu değer yıllık toplam 152,95 kWh/yıl enerji tüketimine karşılık gelir. Bu miktarın 140,45 kWh/yıl’lık kısmı 220 döngü içindir ve 12,5 kWh/yıl’lık kısmı düşük güç kullanan modlar sırasında tüketilir),

b) Su tüketimi: 40 litre/döngü (220 döngü için 8 800 litre/yıl’a karşılık gelir),

c) Yıkama verimlilik endeksi: Iw = 1,03,

d) Yıkama/kurutma (1 000 rpm) sırasında havayla yayılan akustik gürültü emisyonları: 55/70 dB(A) re 1 pW.

4) 5 kg anma kapasitesine sahip ev tipi çamaşır makinesi için:

a) Enerji tüketimi: 0,850 kWh/döngü (veya 0,17 kWh/kg) (Bu değer yıllık toplam 169,60 kWh/yıl enerji tüketimine karşılık gelir. Bu miktarın 157,08 kWh/yıl’lık kısmı 220 döngü içindir ve 12,5 kWh/yıl’lık kısmı düşük güç kullanan modlar sırasında tüketilir),

b) Su tüketimi: 39 litres/döngü (220 döngü için 8 580 litre/yıl’a karşılık gelir),

c) Yıkama verimlilik endeksi: Iw = 1,03,

d) Yıkama/kurutma (1 200 rpm) sırasında havayla yayılan akustik gürültü emisyonları: 53/73 dB(A) re 1pW.

5) 6 kg anma kapasitesine sahip ev tipi çamaşır makinesi için:

a) Enerji tüketimi: 0,90 kWh/döngü (veya 0,15 kWh/kg) (Bu değer yıllık toplam 178,82 kWh/yıl enerji tüketimine karşılık gelir. Bu miktarın 166,32 kWh/yıl’lık kısmı 220 döngü içindir ve 12,5 kWh/yıl’lık kısmı düşük güç kullanan modlar sırasında tüketilir),

b) Su tüketimi: 37 litres/döngü (220 döngü için 8 140 litre/yıl’a karşılık gelir),

c) Yıkama verimlilik endeksi: Iw = 1,03,

d) Yıkama/kurutma (1 600 rpm) sırasında havayla yayılan akustik gürültü emisyonları: Mevcut değil.

6) 7 kg anma kapasitesine sahip ev tipi çamaşır makinesi için:

a) Enerji tüketimi: 1,05 kWh/döngü (veya 0,15 kWh/kg) (Bu değer yıllık toplam 201,00 kWh/yıl enerji tüketimine karşılık gelir. Bu miktarın 188,50 kWh/yıl’lık kısmı 220 döngü içindir ve 12,5 kWh/yıl’lık kısmı düşük güç kullanan modlar sırasında tüketilir),

b) Su tüketimi: 43 litre/döngü (220 döngü için 9 460 litre/yıl’a karşılık gelir),

c) Yıkama verililiği endeksi: Iw= 1,03,

d) Yıkama/kurutma (1 000 rpm) sırasında havayla yayılan akustik gürültü emisyonları: 57/73 dB(A) re 1pW,

e) Yıkama/kurutma (1 400 rpm) sırasında havayla yayılan akustik gürültü emisyonları: 59/76 dB(A) re 1pW,

f) Yıkama/kurutma (1 200 rpm) sırasında havayla yayılan akustik gürültü emisyonları: 48/62 dB(A) re 1pW (ankastre ev tipi çamaşır makineleri için).

7) 8 kg anma kapasitesine sahip ev tipi çamaşır makinesi için:

a) Enerji tüketimi: 1,200 kWh/döngü (veya 0,15 kWh/kg) (Bu değer yıllık toplam 234,26 kWh/yıl enerji tüketimine karşılık gelir. Bu miktarın, 221,76 kWh/yıl’lık kısmı 220 döngü içindir ve 12,5 kWh/yıl’lık kısmı düşük güç kullanan modlar sırasında tüketilir),

b) Su tüketimi: 56 litre/döngü (220 döngü için 12 320 litre/yıl’a karşılık gelir),

c) Yıkama verimlilik endeksi: Iw = 1,03,

d) Yıkama/kurutma (1 400 rpm) sırasında havayla yayılan akustik gürültü emisyonları: 54/71 dB(A) re 1 pW,

e) Yıkama/kurutma (1 600 rpm) sırasında havayla yayılan akustik gürültü emisyonları: 54/74 dB(A) re 1 pW.

(*) Yıllık enerji tüketiminin değerlendirilmesi amacıyla bu Tebliğin Ek-II’sinde belirtilen hesaplama yönteminde, 1W güçteki kapalı (off) moddaki ve 2W güçteki açık bırakılma (left-on) modundaki 90 dakikalık yıkama programı temel alınmıştır.