Ek-I

Çevreye duyarlı tasarım gerekleri

1. ÇEVREYE DUYARLI TASARIM HAKKINDA JENERİK GEREKLER

1) Ev tipi bulaşık makinelerinin enerji tüketiminin ve diğer parametrelerinin hesaplanmasında, normal kirlilikte sofra takımını temizleyen döngüler (bundan böyle standart temizleme döngüsü olarak adlandırılacaktır) kullanılacaktır. Bu döngü, ev tipi bulaşık makinesinin program seçimi cihazında veya varsa, göstergesinde, veya her ikisinde birden açıkça görülebilir şekilde ‘standart program’ olarak belirtilecek ve otomatik program seçimi ile veya temizleme programını otomatik seçmeye veya program seçimini temin etmeye yönelik herhangi bir işlevle donatılmış ev tipi bulaşık makinelerinde veri program olarak ayarlanacaktır.

2) İmalatçı tarafından temin edilen talimatlar kitapçığı aşağıdakileri içerecektir;

a) “Standart program” olarak belirtilen standart temizleme döngüsü, bu programın normal kirlilikte sofra takımını temizlemeye uygun olduğu ve bileşik enerji tüketimi ile su tüketimi açısından bu tip sofra takımını yıkamada en verimli olma özelliğine sahip olduğu bilgisi,

b) Kapalı (off) modun ve açık bırakılma (left-on) modunun enerji tüketimi,

c) Temel yıkama programlarının program süreleri, enerji ve su tüketimleri hakkında açıklayıcı bilgi.

2. ÇEVREYE DUYARLI TASARIM HAKKINDA ÖZEL GEREKLER

Ev tipi bulaşık makineleri aşağıdaki gereklere uygun olacaktır:

1) 1/12/2011 tarihinden itibaren:

a) 10 sofra seti anma kapasitesine ve 45 cm veya daha az genişliğe sahip olanlar hariç, ev tipi bulaşık makineleri için Enerji Verimlilik Endeksi (EEI) 71’den az olacaktır,

b) 10 sofra seti anma kapasitesine ve 45 cm veya daha az genişliğe sahip olan ev tipi bulaşık makineleri için Enerji Verimlilik Endeksi (EEI) 80’den az olacaktır,

c) Tüm ev tipi bulaşık makineleri için Temizleme Verimlilik Endeksi (IC) 1,12’den büyük olacaktır.

2) 1/12/2013 tarihinden itibaren:

a) 11 veya daha fazla sofra seti anma kapasitesine sahip ev tipi bulaşık makineleri ve 10 sofra seti anma kapasitesine ve 45 cm’den daha fazla genişliğe sahip ev tipi bulaşık makineleri için Enerji Verimlilik Endeksi (EEI) 63’den az olacaktır,

b) 10 sofra seti anma kapasitesine ve 45 cm veya daha az genişliğe sahip ev tipi bulaşık makineleri için Enerji Verimlilik Endeksi (EEI) 71’den az olacaktır,

c) 8 veya daha fazla sofra seti anma kapasitesine sahip olan ev tipi bulaşık makineleri için Kurutma Verimlilik Endeksi (ID) 1,08’den fazla olacaktır,

d) 7 veya daha az sofra seti anma kapasitesine sahip olan ev tipi bulaşık makineleri için Kurutma Verimlilik Endeksi (ID) 0,86’dan fazla olacaktır,

3) 1/12/2016 tarihinden itibaren:

a) 8 ve 9 sofra seti anma kapasitesine ve 10 sofra seti anma kapasitesine ile 45 cm veya daha az genişliğe sahip ev tipi bulaşık makineleri için Enerji Verimlilik Endeksi (EEI) 63’den az olacaktır,

Ev tipi çamaşır makinelerinin Enerji Verimlilik Endeksi (EEI), Temizleme Verimlilik Endeksi (IC) ve Kurutma Verimlilik Endeksi (ID) bu Tebliğin Ek-II’sine uygun şekilde hesaplanmıştır.

Ek-II

Enerji verimlilik endeksini, temizleme verimlilik endeksini ve kurutma verimlilik endeksini hesaplama yöntemleri

1. ENERJİ VERİMLİLİĞİ İNDEKSİNİ HESAPLAMA YÖNTEMİ

Bir ev tipi bulaşık makinesi modelinin Enerji Verimlilik Endeksini (EEI) hesaplamak için, makinenin ağırlıklı yıllık enerji tüketimi makinenin standart enerji tüketimi ile kıyaslanır.

a) Enerji Verimlilik Endeksi (EEI) aşağıdaki şekilde hesaplanır ve bir ondalık haneye yuvarlanır:

AEC   = Ev tipi bulaşık makinesinin yıllık enerji tüketimi

SAEC = Ev tipi bulaşık makinesinin standart yıllık enerji tüketimi

b) Standart yıllık enerji tüketimi (SAEC) kWh/yıl cinsinden aşağıdaki şekilde hesaplanır ve iki ondalık haneye yuvarlanır:

(i)

Et = Standart döngünün kWh/yıl cinsinden hesaplanmış ve üç ondalık haneye yuvarlanmış enerji tüketimi

Pl = Standart döngünün W cinsinden hesaplanmış ve iki ondalık haneye yuvarlanmış açık bırakılma (left-on) modundaki gücü

Po = Standart döngünün W cinsinden hesaplanmış ve iki ondalık haneye yuvarlanmış açık bırakılma (left-on) modundaki gücü

Tt = Standart döngünün dakika cinsinden hesaplanmış ve en yakın dakikaya yuvarlanmış program süresi

(ii) Ev tipi bulaşık makinesinin güç yönetimi sistemine sahip olduğu ve program bitimini müteakip otomatik olarak kapalı (off) moda geçtiği durumlarda, AEC ‘nin hesaplanması, açık bırakılma (left-on) modunun verimli süresi dikkate alınarak aşağıdaki formule uygun şekilde hesaplanır:

Tl = Standart temizleme döngüsünün dakika cinsinden hesaplanmış ve en yakın dakikaya yuvarlanmış açık bırakılma (left-on) modunda geçen süresi

280 = Yıllık standart temizleme döngüsünün toplam sayısı

c) Yıllık standart enerji tüketimi SAEC kWh/yıl cinsinden aşağıdaki şekilde hesaplanır ve iki ondalık haneye yuvarlanır:

- Anma kapasitesi  ps ≥ 10 ve genişliği > 50 cm olan ev tipi bulaşık makineleri için:

- Anma kapasitesi ps ≤ 9 olan ev tipi bulaşık makineleri ve anma kapasitesi ps > 9 ve genişliği  ≤ 50 cm olan ev tipi bulaşık makineleri için:

ps = Sofra seti sayısı

2. TEMİZLEME VERİMLİLİĞİ İNDEKSİNİ HESAPLAMA YÖNTEMİ

Bir ev tipi bulaşık makinesi modelinin Temizleme Verimlilik Endeksini (IC) hesaplamak için, makinenin temizleme verimliliği referans bulaşık makinesinin temizleme verimliliği ile kıyaslanır. Referans bulaşık makinesinin özellikleri, ilgili Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde veya buna paralel olarak Resmi Gazete’de referans numaraları yayımlanan belgelerdeki yöntemler de dahil olak üzere, genel olarak tanınmış son teknoloji ölçüm yöntemlerine uygun olmalıdır.

a) Temizleme Verimlilik Endeksi (IC) aşağıdaki şekilde hesaplanır ve iki ondalık haneye yuvarlanır:

IC = exp(lnIC)

CT,i = Bir test döngüsü (i) kapsamında test edilen ev tipi bulaşık makinesinin temizleme verimliliği

CR,i = Bir test döngüsü (i) kapsamında referans bulaşık makinesinin temizleme verimliliği

n   = Test döngülerinin sayısı, n ≥ 5

b) Yıkama verimliliği (c), bir standart temizleme döngüsünü müteakip her bir yükün kirlilik puanının ortalamasıdır. Kirlilik puanı, aşağıdaki Tablo 1’e göre hesaplanır:

Tablo 1

| Küçük nokta şeklindeki kir partiküllerinin sayısı (n) | mm2 olarak toplam kirli alan (AS) | Kirlilik puanı |
| --- | --- | --- |
| n = 0 | AS = 0 | 5 (en verimli) |
| 0 < n ≤ 4 | 0 < AS ≤ 4 | 4 |
| 4 < n ≤ 10 | 0 < AS ≤ 4 | 3 |
| 10 < n | 4 < AS ≤ 50 | 2 |
| Uygulanamaz | 50 < AS ≤ 200 | 1 |
| Uygulanamaz | 200 < AS | 0 (en verimsiz) |

3. KURUTMA VERİMLİLİĞİ İNDEKSİNİN HESAPLAMA YÖNTEMİ

Bir ev tipi bulaşık makinesi modelinin Kurutma Verimlilik Endeksini (ID) hesaplamak için, makinenin kurutma verimliliği referans bulaşık makinesinin kurutma verimliliği ile kıyaslanır. Referans bulaşık makinesinin özellikleri, ilgili Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde veya buna paralel olarak Resmi Gazete’de referans numaraları yayımlanan belgelerdeki yöntemler de dahil olak üzere, genel olarak tanınmış son teknoloji ölçüm yöntemlerine uygun olmalıdır.

a) Kurutma Verimliliği Endeksi (ID) aşağıdaki şekilde hesaplanır ve iki ondalık haneye yuvarlanır:

ID = exp(lnID)

DT,i = Bir test döngüsü (i) kapsamında test edilen ev tipi bulaşık makinesinin kurutma verimliliği

DR,i = Bir test döngüsü (i) kapsamında referans bulaşık makinesinin kurutma verimliliği

n   = Test döngülerinin sayısı, n ≥ 5

b) Kurutma verimliliği (D), bir standart temizleme döngüsünü müteakip her bir yükün ıslaklık puanının ortalamasıdır. Islaklık puanı, aşağıdaki Tablo 2’ye göre hesaplanır:

Tablo 2

| Su izlerinin (WT) veya ıslak çizgilerin sayısı (WS) | mm2 olarak toplam ıslak alan (Aw) | Islaklık puanı |
| --- | --- | --- |
| WT = 0 ve WS = 0 | Mevcut değil | 2 (en verimli) |
| 1 < WT ≤ 2 veya WS = 1 | Aw < 50 | 1 |
| 2 < WT veya WS = 2 veya WS = 1 ve WT = 1 | Aw > 50 | 0 (en verimsiz) |

Ek-III

Piyasa gözetim ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü

Ek-I’de belirtilen gereklere uygunluğun kontrolü amacıyla, Bakanlık tek bir bulaşık makinesini test eder. Ölçülen parametrelerin, bu Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen teknik dosyada imalatçı tarafından Tablo 1’deki sınırlar dahilinde beyan ediliş olan değerleri karşılamıyor olması halinde, üç bulaşık makinesi üzerinde daha testler yinelenir. Enerji tüketimi hariç olmak kaydıyla, bu üç bulaşık makinesine ait ölçülen değerlerin aritmatik ortalaması Tablo 1’de yer alan sınırlar içerisinde olacaktır. Enerji tüketimi konusunda ise, ölçülen değer Et  nominal değerini % 6’dan fazla geçmeyecektir.

Aksi taktirde, sözkonusu model ve tüm diğer eşdeğer ev tipi bulaşık makinelerinin bu Tebliğin Ek-I’inde yer alan gereklere uygun olmadığı kabul edilecektir.

Bu kapsamda, ilgili Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde veya buna paralel olarak Resmi Gazete’de referans numaraları yayımlanan belgelerdeki yöntemler de dahil olmak üzere, genel olarak tanınmış son teknoloji ölçüm yöntemlerini dikkate alan güvenilir, doğru ve yenilenebilir prosedürler kullanılacaktır.

Tablo 1

| Ölçülen parametre | Doğrulama toleransları |
| --- | --- |
| Yıllık enerji tüketimi | Ölçülen değer, AEC nominal değerini (*), AEC nominal değerinin %10’undan daha fazla geçmeyecektir. |
| Temizleme verimlilik endeksi | Ölçülen değer, Ic nominal değerinin % 10’undan daha fazla Ic nominal değerinin gerisinde kalmayacaktır. |
| Kurutma verimlilik endeksi | Ölçülen değer, ID nominal değerinin % 19’undan daha fazla ID nominal değerinin gerisinde kalmayacaktır. |
| Enerji tüketimi | Ölçülen değer, nominal Et değerini, nominal Et değerinin %10’undan daha fazla geçmeyecektir. |
| Program süresi | Ölçülen değer, Tt nominal değerlerini, Tt nominal değerlerinin %10’undan daha fazla geçmeyecektir. |
| Kapalı (off) modda ve açık bırakılma (left-on) modunda güç tüketimi | Güç tüketiminin 1,00 W’den daha fazla ölçülen Po ve Pl değeri, nominal değeri %10’dan fazla aşmayacaktır. Güç tüketiminin 1,00 W veya daha az ölçülen Po ve Pl değeri, nominal değeri 0,10 W’den fazla aşmayacaktır. |
| Açık bırakılma (left-on) modunda sure | Ölçülen değer, Tl nominal değerini, Tl nominal değerinin %10’undan daha fazla geçmeyecektir. |
| (*) “Nominal değer” üretici tarafından beyan edilen değeri ifade eder. |  |

Ek-IV

Karşılaştırmalı değerlendirmeler

Enerji verimliliği, enerji ve su tüketimi, temizleme ve kurutma verimliliği ve havayla yayılan akustik gürültü emisyonu konusunda ev tipi bulaşık makineleri için bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada mevcut olan en iyi teknolojinin tanımı aşağıda belirtilmiştir (*):

1) 15 sofra setine sahip ev tipi bulaşık makinesi için (ankastre):

a) Enerji tüketimi: 0,88 kWh/döngü (Bu değer yıllık toplam 268,9 kWh/yıl enerji tüketimine karşılık gelir. Bu miktarın 246,4 kWh/yıl’lık kısmı 280 yıkama döngüsü içindir ve 12,5 kWh/yıl’lık kısmı düşük güç kullanan modlar sırasında tüketilir),

b) Su tüketimi: 10 litre/döngü (280 döngü için 2 800 litre/yıl’a karşılık gelir),

c) Temizleme verimlilik endeksi: IC > 1,12,

d) Kurutma verimlilik endeksi: ID > 1,08,

e) Havayla yayılan akustik gürültü emisyonları: 45 dB(A) re 1pW.

2) 14 sofra setine sahip ev tipi bulaşık makinesi için (tezgah altı modeli):

a) Enerji tüketimi: 0,83 kWh/döngü (Bu değer yıllık toplam 244,9 kWh/yıl enerji tüketimine karşılık gelir.  Bu miktarın 232,4 kWh/yıl’lık kısmı 280 yıkama döngüsü içindir ve 12,5 kWh/yıl’lık kısmı düşük güç kullanan modlar sırasında tüketilir),

b) Su tüketimi: 10 litre/döngü (280 döngü için 2 800 litre/yıl’a karşılık gelir),

c) Temizleme verimlilik endeksi: IC > 1,12,

d) Kurutma verimlilik endeksi: ID > 1,08,

e) Havayla yayılan akustik gürültü emisyonları: 41 dB(A) re 1pW.

3) 13 sofra setine sahip ev tipi bulaşık makinesi için (tezgah altı modeli):

a) Enerji tüketimi: 0,83 kWh/döngü (Bu değer yıllık toplam 244,9 kWh/yıl enerji tüketimine karşılık gelir.  Bu miktarın 232,4 kWh/yıl’lık kısmı 280 yıkama döngüsü içindir ve 12,5 kWh/yıl’lık kısmı düşük güç kullanan modlar sırasında tüketilir),

b) Su tüketimi: 10 litre/döngü (280 döngü için 2 800 litre/yıl’a karşılık gelir),

c) Temizleme verimlilik endeksi: IC > 1,12,

d) Kurutma verimlilik endeksi: ID > 1,08,

e) Havayla yayılan akustik gürültü emisyonları: 42 dB(A) re 1pW.

4) 12 sofra setine sahip ev tipi bulaşık makinesi için (Bağımsız model):

a) Enerji tüketimi: 0,950 kWh/döngü (Bu değer yıllık toplam 278,5 kWh/yıl enerji tüketimine karşılık gelir.  Bu miktarın 266 kWh/yıl’lık kısmı 280 yıkama döngüsü içindir ve 12,5 kWh/yıl’lık kısmı düşük güç kullanan modlar sırasında tüketilir),

b) Su tüketimi: 9 litre/döngü (280 döngü için 2520 litre/yıl’a karşılık gelir),

c) Temizleme verimlilik endeksi: IC > 1,12,

d) Kurutma verimlilik endeksi: ID > 1,08,

e) Havayla yayılan akustik gürültü emisyonları: 41 dB(A) re 1p W.

5) 9 sofra setine sahip ev tipi bulaşık makinesi için (Ankastre):

a) Enerji tüketimi: 0,800 kWh/döngü (Bu değer yıllık toplam 236,5 kWh/yıl enerji tüketimine karşılık gelir. Bu miktarın 224 kWh/yıl’lık kısmı 280 yıkama döngüsü içindir ve 12,5 kWh/yıl’lık kısmı düşük güç kullanan modlar sırasında tüketilir),

b) Su tüketimi: 9 litre/döngü (280 döngü için 2 520 litre/yıl’a karşılık gelir),

c) Temizleme verimlilik endeksi: IC > 1,12,

d) Kurutma verimlilik endeksi: ID > 1,08,

e) Havayla yayılan akustik gürültü emisyonları: 44 dB(A) re 1pW.

6) 6 sofra setine sahip ev tipi bulaşık makinesi için (ankastre):

a) Enerji tüketimi: 0,63 kWh/döngü (Bu değer yıllık toplam 208,5 kWh/yıl enerji tüketimine karşılık gelir. Bu miktarın 196 kWh/yıl’lık kısmı 280 yıkama döngüsü içindir ve 12,5 kWh/yıl’lık kısmı düşük güç kullanan modlar sırasında tüketilir),

b) Su tüketimi: 7 litre/döngü (280 döngü için 1 960 litre/yıl’a karşılık gelir),

c) Temizleme verimlilik endeksi: IC > 1,12,

d) Kurutma verimlilik endeksi: 1,08 ≥ I D > 0,86;

e) Havayla yayılan akustik gürültü emisyonları: 45 dB(A) re 1 pW.

7) 4 sofra setine sahip ev tipi bulaşık makinesi için (bağımsız model):

a) Enerji tüketimi: 0,51 kWh/döngü (Bu değer yıllık toplam 155,3 kWh/yıl enerji tüketimine karşılık gelir. Bu miktarın 142,8  kWh/yıl’lık kısmı 280 yıkama döngüsü içindir ve 12,5 kWh/yıl’lık kısmı düşük güç kullanan modlar sırasında tüketilir),

b) Su tüketimi: 9,5 litre/döngü (280 döngü için 2 660 litre/yıl’a karşılık gelir),

c) Temizleme verimlilik endeksi: IC > 1,12,

d) Kurutma verimlilik endeksi: 1,08 ≥ ID > 0,86,

e) Havayla yayılan akustik gürültü emisyonları: 53 dB(A) re 1pW.