| Meslek: | SICAK METAL ŞEKİLLENDİRMECİ |
| --- | --- |
| Seviye: | 4 |
| Referans Kodu: | 12UMS0196-4 |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Metal Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | 22.02.2012 Tarih ve 2012/17 Sayılı Karar |
| Resmî Gazete Tarih/Sayı: | 10/4/2012 - 28260 Mükerrer |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ALT ÖLÜ NOKTA: Presin sıkıştırma zamanı sonunda tam kapalı konumda bulunduğu anlık konumu,

BECERİ: Belli bir işe ilişkin görev ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

DEMİRCİ OCAĞI: Parçaların tavlanmasında kullanılan ısıtma ocak çeşidini,

ELLEÇLEME: Hammadde, malzeme, yarı mamul ve mamullerin belli kısıtlara göre ayrılarak istiflenmesi işlemini,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri yönetmeyi,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan (izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama işlemini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyinmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet ya da malzemeyi,

KURS BOYU: Presin alt ölü nokta ile üst ölü nokta arasında kalan presleme mesafesini,

MALAFA: Takım çeliğinden sıcak preslenerek yapılan, zımba ile açılmış deliklerin iç kısmını düzeltmek için kullanılan aleti,

MASTAR: İşlenen parçanın ölçülerinin uygun olup olmadığını karşılaştırma yoluyla belirlemeye yarayan ölçü gerecini,

OKSİ-GAZ ALEVİ: Genellikle büyük kesitli iş parçalarının yüzeysel ve ısı kontrolsüz tavlama işlemlerinde kullanılan, gaz yakıtın bir üfleç ucunda yakılması ile elde edilen yüksek sıcaklıkta alevi,

OKÜLER : Optik aletlerinde objektiften aldığı ışınları göze veren merceği,

OPTİK PİROMETRE: Cisimlerin sıcaklıklarını, yaydıkları ışınımdan yararlanarak temassız olarak ölçen aleti,

ÖRS KESKİSİ: Kalın parçaların iki taraflı olarak aynı anda kesilmesi için kullanılan yardımcı takımı,

ÖRS PABUCU: İnce parçaların kesilmesi sırasında keski ucunun örs yüzeyine çarpmasını önlemek için kullanılan yardımcı takımı,

PRES BİYELİ: Preslemede kullanılacak kalıpların bağlandığı kolu,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SICAK BOĞMA: İş parçasının istenilen yerinde kesit daralması meydana getirmek için yapılan sıcak şekillendirme türünü,

SICAK BURMA: İşlevsel ya da estetik amaçlarla farklı kesitlerdeki iş parçasını kendi ekseni etrafında döndürerek yapılan sıcak şekillendirme işlemini,

SICAK ÇEKME: İş parçasının kesit alanını küçülterek boyunu uzatma işlemini,

SICAK DELME: Tavlanmış bir iş parçasının belirlenen kısım veya kısımlarına çeşitli donanım ile kuvvet uygulayarak istenilen şekilde delik açma işlemini,

SICAK EĞME-BÜKME: Tavlanmış iş parçalarına kuvvet uygulayarak biçimleri üzerinde kalıcı değişiklik yapma işlemini,

SICAK KESME: Tavlanmış bir iş parçasından belirlenen ölçüde bir kısmı çeşitli donanım ile kuvvet uygulayıp, ayırarak koparma işlemini,

SICAK ŞEKİLLENDİRME: Metal ve alaşım malzemeden üretilmiş iş parçalarının yeterli şekillendirme sıcaklığına kadar ısıtılıp (tavlanıp) el aletleri, tezgahlar ve makineler yardımıyla talaşsız olarak şekillendirilmesi işlemini,

SICAK ŞİŞİRME: Çeşitli geometrik şekillerdeki kesitlere sahip iş parçalarının uç veya orta kısımlarındaki kesiti ilk kesitten daha büyük hale getirme işlemini,

SICAK YARMA: Tavlanmış bir iş parçasının belirlenen kısmını koparmadan ayırma işlemini,

ŞAHMERDAN (HAVA ÇEKİCİ): Basınçlı hava (pnömatik) etkisiyle çalışan, hareketli bir çekiç başı ile hareketsiz bir tabla arasına yerleştirilen iş parçasının doğrudan dövülmesinde kullanılan makineyi,

TAV FIRINI: Gaz, sıvı yakıt veya elektrik enerjisi ile ısı üreten, metal malzemeden iş parçalarını istenilen tavlama sıcaklığına ısıtmaya yarayan fırın çeşidini,

TAVLAMA: Bir metalin sertlik ve dayanımını arttırmak için veya sıcak şekil verme amacıyla belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılmasını,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

ÜFLEÇ: Metal malzemeleri, ısıtma ve ısıtarak kesme işlemlerinde kullanılan, uç kısmındaki delikten ayarlanmış basınçta çıkan yanıcı gaz, oksijen karışımının yakılması ile yüksek sıcaklıkta alev elde edilen cihazı,

YARI ÜRÜN: Belirli imalat aşamalarından geçmiş ancak üzerinde yapılması gereken işlemler henüz tamamlanmamış ürünü,

YARMA KESKİSİ: Takım çeliğinden üretilen, kenarları ve ağzı yuvarlatılmış, sıcak metal yarma işlemlerinde kullanılan yardımcı takımı,

ZIMBA: Takım çeliğinden sıcak preslenerek veya dövülerek yapılan, iş parçaları üzerine delik açmak veya açılmış delikleri büyütmekte kullanılan aleti

ifade eder.

- GİRİŞ

Sıcak Metal Şekillendirmeci (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmıştır.

Sıcak Metal Şekillendirmeci (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

- MESLEK TANITIMI

  - Meslek Tanımı

Sıcak Metal Şekillendirmeci (Seviye 4), metal malzemeleri teknik resim ve iş emirlerinde belirtilen biçim, ölçü ve özelliklere getirmek için, uygun tavlama ve şekillendirme işlemlerini elle veya dövme araç ve donanımı ile yapan kişidir. Bu işlemler sırasında, verilen iş parçasının gerekli tavlama sıcaklığına kadar ısıtılması, şekillendirme için kullanılacak takım ve makinelerin seçilmesi, makinelerde kalıp bağlama işlemleri için destek verilmesi, parçanın talimatlarda belirtilen ölçülere, kaliteye ve özelliklere uygun olması, malzemelerin ve makinelerin zarar görmemesi, çevreye zarar verilmemesi ve işlemlerin güvenli bir şekilde belirlenen süre içinde gerçekleştirilmesi esastır.

İş parçasının malzeme ve işlem özelliklerine uygun yöntem ve sıcaklıkta tavlanması ve tavlama sonrası gerekli yüzey işlemlerinin yapılması, el aletleri veya makineler yardımıyla gerekli dövme, bükme, kesme benzeri işlemlerin yapılması ve bu işlemler sonucunda parça ölçülerinin doğru şekilde ölçülmesi ve parçaların uygun biçimde istiflenmesi sıcak şekillendirmecinin mesleki yetkinliğini gerektirir. Sıcak metal şekillendirmecinin teknik resim, makine, malzeme, ölçme ve kontrol aletleri, takımlar, tertibat ve aparatlar hakkında yeterli bilgi sahibi olması gerekir.

Sıcak Metal Şekillendirmeci (Seviye 4), kısmi nezaret altında gerçekleştirdiği çeşitli türdeki işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan malzemelerin istenilen boyut ve şekil ve özellikte olması, çalışılan yerin ve kullanılan donanımın bakım ve temizliğinin yapılması ve birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması sıcak şekillendirmecinin sorumlulukları arasında yer alır.

  - Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7221 (Demirciler, Dövme ve Hadde İşlerinde Çalışanlar)

  - Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

2872 sayılı Çevre Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Titreşim Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

  - Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Mesleğe ilişkin diğer mevzuat bulunmamaktadır.

  - Çalışma Ortamı ve Koşulları

Sıcak metal şekillendirme işlemleri, atölye, fabrika veya benzeri kapalı alanlarda genelde ayakta çalışarak yapılır. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, ısıtıcılara ve sıcak parçalara yakın, rahatsız edici seviyede gürültülü ve tozlu ortamda çalışma gibi iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini gerektiren durumlar sayılabilir. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Sıcak metal şekillendirmeci, işlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

  - Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Sıcak metal şekillendirmecinin, “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olması gerekir.

- MESLEK PROFİLİ

  - Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak | A.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılarak ilgili normları öğrenir. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar. |
|  |  |  |  | A.1.5 | Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar. |
|  |  | A.2 | Risk etmenlerini azaltmak | A.2.1 | Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Risk faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılarak, bunların azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir. |
|  |  | A.3 | Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Makineye ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini uygular. |
|  |  | A.4 | Acil çıkış prosedürlerini uygulamak | A.4.1 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalarda ve tatbikatlarda görev alır. |
| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak | B.1 | Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak | B.1.1 | Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarında görev alır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılarak, çevre korumaya dönük tutum ve davranışları edinir. |
|  |  |  |  | B.1.3 | İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarında görev alır. |
|  |  | B.2 | Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak | B.2.1 | Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar. |
|  |  |  |  | B.2.3 | İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır. |
|  |  |  |  | B.2.4 | Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur. |
|  |  | B.3 | İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.3.1 | İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır. |
|  |  |  |  | B.3.2 | İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarında görev alır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Yetkileri dahilinde, parça üzerinde yapılacak işlem kalitesini arttırmak için öneri verir. |
|  |  |  |  | C.1.4 | Fırın, makine, donanım ve sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur. |
|  |  | C.3 | Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak | C.3.1 | Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarında görev alır. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Makine ve donanım üzerinde yapılan ayarların uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.3.3 | İşlemi tamamlanan malzemelerin teknik özelliklere uygunluğunu denetler. |
|  |  | C.4 | Süreçlerde saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak | C.4.1 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere bildirir. |
|  |  |  |  | C.4.2 | Hata ve arızaları oluşturan nedenleri belirler ve ortadan kaldırır. |
|  |  |  |  | C.4.3 | Hata ve arıza gidermeyle ilgili prosedür ve yöntemleri uygular. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Yetkisinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları amirine bildirir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Çalışılan yeri düzenlemek | D.1 | Çalışma alanının özelliklerini belirlemek | D.1.1 | Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanını inceleyerek çalışma noktalarının kapsamını belirler. |
|  |  |  |  | D.1.2 | İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar. |
|  |  |  |  | D.1.4 | Uygun olmayan parça veya malzeme alanını kontrol altında tutar ve düzenini sağlar. |
|  |  | D.2 | Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak | D.2.1 | Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak hazırlar. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Belirlenen işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır. |
|  |  |  |  | D.2.3 | Çalışma için gerekli fırın, makine ve donanımı çalışmaya hazır hale getirir. |
|  |  |  |  | D.2.4 | Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu kontrol ederek gerekli önlemleri alır. |
|  |  | D.3 | İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak | D.3.1 | Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir. |
|  |  |  |  | D.3.3 | Kullanılan donanım ve iş parçalarını iş bitiminde talimatlarda belirtilen şekilde kaldırır ve temizler. |
|  |  |  |  | D.3.4 | İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar. |
|  |  |  |  | D.3.5 | Yapılan çalışma hakkında amirini ve ilgili operatörleri bilgilendirir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak | E.1 | Çalışma donanımının çalışabilirlik durumlarını denetlemek | E.1.1 | Çalışma donanımının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun şekilde periyodik olarak denetler. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Çalışma sırasında iş güvenliği, çevresel etkiler ve kaliteye ilişkin uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı sezildiğinde çalışmayı durdurur. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Arızalı donanımın ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili kişilere haber verir. |
|  |  |  |  | E.1.4 | Araç, gereç ve donanımın yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir. |
|  |  | E.2 | Çalışma donanımının bakım aşamalarını uygulamak | E.2.1 | Donanımın düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım aşamalarını uygular. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Otonom bakım ve temizlik işlemlerini uygular. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanılacak malzemeleri temin eder ve uygun şekilde depolar. |
|  |  |  |  | E.2.4 | Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyonlarının sistematik olarak yapılmasını takip eder. |
|  |  | E.3 | Çalışma donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili bilgileri aktarmak | E.3.1 | Kullanılan alet ve donanımdaki yıpranmaları ve bozulmaları zamanında tespit eder. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve donanımdaki bozulma, yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları oluşturur ve ilgililere aktarır. |
|  |  |  |  | E.3.3 | Donanımın genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere uygun yapar. |
|  |  |  |  | E.3.4 | Parçaların çalışma ömürlerini takip eder, zamanı geldiğinde, değiştirilmesi için amirine bildirir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek (devamı var) | F.1 | İş programıyla ilgili işlemleri yapmak | F.1.1 | Yapılacak işler ve üretim programıyla ilgili bilgileri, teknik resimleri, talimatları ve diğer dokümanları amirinden alır. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Teknik resimleri ve talimatları inceleyerek yapılacak işlemleri ve sıralamasını belirler. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Yapılacak işlerle ilgili dokümanları astları ile paylaşır ve ilgili hazırlıkların yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.1.4 | İşlemlerin özelliklerine göre tahmini imalat süresini tespit eder. |
|  |  |  |  | F.1.5 | Yapılacak işlemler, vardiya değişimi ve diğer prosedürlere ilişkin formları doldurur. |
|  |  |  |  | F.1.6 | İşlemlere başlamadan önce gerekli form ve dokümanları amirine onaylatır. |
|  |  | F.2 | Kullanılacak donanımı hazırlamak | F.2.1 | Kullanılacak fırın, makine ve donanımı iş emirlerinde belirtilen özelliklere göre belirler. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Belirlenen donanım ve gerekli malzemenin çalışma sahasına getirilmelerini sağlar. |
|  |  |  |  | F.2.3 | Teslim alınan donanım ve malzemelerle ilgili dokümanları ve kayıt formlarını doldurur. |
|  |  |  |  | F.2.4 | Malzemeleri belirlenmiş alanlarda malzeme türüne ve talimatlara uyarak istifler. |
|  |  |  |  | F.2.5 | Donanımın uygunluk durumunu kontrol eder, yıpranmış, aşınmış donanımı yenisi ile değiştirir, ilgili kayıtları tutar. |
|  |  |  |  | F.2.6 | Isıtıcı ve fırınların uygunluğunu ve ön bakımlarını ilgili kişilere yaptırır. |
|  |  |  |  | F.2.7 | Talimatlara göre tezgah ve makinelerde gerekli ön ayar diğer işlemleri yapar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek | F.3 | İş parçasını hazırlamak | F.3.1 | İşlem görecek iş parçasının malzeme ve fiziki özelliklerini inceler. |
|  |  |  |  | F.3.2 | İş emirlerine göre gerçekleştirilecek işlem ve üretilecek iş parçası sayısını tespit eder. |
|  |  |  |  | F.3.3 | İşlem görecek parça ve yarı mamullerin teknik talimatlarda belirtilen özelliklere uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.3.4 | Parçalar üzerindeki çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları kontrol eder, uygunsuz parçaları geri dönüşüm için ayırır. |
|  |  |  |  | F.3.5 | Kusurlu parçalar ile ilgili kayıtları tutarak bunları amirine bildirir. |
|  |  |  |  | F.3.6 | İş parçası malzeme ve profil özellikleri ile yapılacak markalama çeşidine uygun markalama donanımını seçer. |
|  |  |  |  | F.3.7 | İş parçası üzerinde şekillendirme yapılacak kısmı uygun markalama aletleri kullanarak markalar. |
|  |  | F.4 | Ölçme aletlerini kontrol etmek | F.4.1 | İşlemlere ve parçaların türüne uygun olan ölçme aletlerini seçer. |
|  |  |  |  | F.4.2 | Ölçme aletlerinin doğruluğunu uygun mastar ve diğer aletler ile kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.4.3 | Doğru ölçüm yapmayan aletleri amirine bildirerek bunların kalibrasyonlarını yaptırır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Tavlama yapmak (devamı var) | G.1 | Demirci ocağında tavlama yapmak | G.1.1 | Ocak üzerinde yapacağı ayar ve konumlamaları yapar. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Tavlama işlemi için yeterli miktardaki yakıtı talimatlara göre belirler, ocağı yakar. |
|  |  |  |  | G.1.3 | Hava sürgüsü ile ocak içindeki hava akımını uygun miktarda ayarlar ve tutuşturucuyu ateşler. |
|  |  |  |  | G.1.4 | Ocağa yeterli miktarda kömür yükler, kontrollü olarak hava girişini arttırarak sıcaklığı yükseltir. |
|  |  |  |  | G.1.5 | Tavlanacak iş parçasının profiline ve büyüklüğüne uygun kıskaç seçer. |
|  |  |  |  | G.1.6 | İş parçasını kıskaç ile tutarak, ocak üzerinde uygun açı ve konumda yerleştirir. |
|  |  |  |  | G.1.7 | İş parçasının tav sıcaklığına ulaşmasını renk değişimini takip ederek, gözle belirler. |
|  |  |  |  | G.1.8 | Tavlama sıcaklığına ulaşan iş parçasını uygun kıskaç yardımıyla tutarak ocaktan alır. |
|  |  |  |  | G.1.9 | Tavlama sonrası iş parçası üzerinde biriken tabakayı uygun donanım ile temizler. |
|  |  |  |  | G.1.10 | Tavlama işlemi bitiminde ocağı söndürme tekniklerini uygulayarak söndürür. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Tavlama yapmak | G.2 | Tavlama fırınında tavlama yapmak | G.2.1 | İş parçası üzerinde yanıcı tiner, yağ gibi kalıntılar varsa talimatlarda belirtilen şekilde temizler. |
|  |  |  |  | G.2.2 | İş parçası veya parçalarını fırın kapasitesine göre fırın sepeti ya da fırın haznesine uygun konumda yerleştirir. |
|  |  |  |  | G.2.3 | Fırın kapağını kilitler, gerekli güvenlik kontrollerini talimatlara göre yapar. |
|  |  |  |  | G.2.4 | Fırın üzerinde gerekli yakıt girişi, süre, sıcaklık türü ayarları fırın ve iş parçası niteliklerine göre yapar. |
|  |  |  |  | G.2.5 | Fırını çalıştırır, tavlama süresi boyunca iş parçaları ve fırın üzerinde gerekli gözlem ve kontrolleri yapar. |
|  |  |  |  | G.2.6 | İşlem sonunda fırının çalışmasını durdurur, iş parçalarının tavlama sıcaklığına ulaşmasını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.2.7 | İş parçası ya da parçalarını uygun donanım kullanarak fırından çıkartır. |
|  |  |  |  | G.2.8 | İş parçası sıcaklığı düşmeden şekillendirme işlemine alır veya işlem için sevk eder. |
|  |  | G.3 | Oksi-gaz alevi ile tavlama yapmak | G.3.1 | İş parçası üzerinde yanıcı tiner, yağ gibi kalıntılar varsa talimatlarda belirtilen şekilde temizler. |
|  |  |  |  | G.3.2 | İş parçası malzeme ve kesit niteliğine uygun üfleci belirler. |
|  |  |  |  | G.3.3 | Gaz vanasını açar, üfleci yakar, iş parçası malzeme ve kesit niteliğine göre alev ayarı yapar. |
|  |  |  |  | G.3.4 | Tavlanacak iş parçasının ağırlık ve profiline göre mengene veya kıskaç seçer, parçayı uygun konumda sabitler. |
|  |  |  |  | G.3.5 | Alevi parça üzerinde uygun mesafe ve açıyla gezdirerek homojen şekilde tavlar. |
|  |  |  |  | G.3.6 | Parçanın uygun tavlama sıcaklığına ulaşmasını renk değişiminden gözle kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.3.7 | Tavlama sonrası iş parçası üzerinde biriken tabakayı uygun gereçler ile temizler. |
|  |  |  |  | G.3.8 | Oksi-gaz alevini uygun teknikleri uygulayarak söndürür. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Kalıpsız sıcak şekillendirme yapmak (devamı var) | H.1 | Sıcak kesme yapmak | H.1.1 | İş parçasını ağırlık ve profil özelliklerine uygun kıskaç ile tutarak, örs üzerinde uygun konuma yerleştirir. |
|  |  |  |  | H.1.2 | Yapılacak kesime uygun saplı keskiyi seçer, keskiyi markalanmış kesme gölgesi üzerinde uygun şekilde konumlar. |
|  |  |  |  | H.1.3 | Çekiç veya balyoz ile keski üzerine vurarak iş parçasını uygun teknikle keser, keski üzerinde ısınma olursa keskiyi soğutur. |
|  |  |  |  | H.1.4 | İş parçası üzerindeki kesik uygun derinliğe indiğinde iş parçasını örsün ön kenarına alır. |
|  |  |  |  | H.1.5 | Çekiç veya balyoz ile keski üzerine seri ve hafif darbeler vurarak kesilecek kısmı kopartır. |
|  |  | H.2 | Sıcak yarma yapmak | H.2.1 | İş parçası kesit kalınlığına uygun örs keskisini veya örs pabucunu ve yarma keskisini seçer. |
|  |  |  |  | H.2.2 | Örs üzerinde bulunan uygun deliğe örs pabucu veya keskisi takar, sabitler. |
|  |  |  |  | H.2.3 | Yarma keskisini markalanmış, yarılacak kısmın üzerine konumlar, aşırı ısınma durumunda keskiyi soğutur. |
|  |  |  |  | H.2.4 | Çekiç veya balyoz ile kontrollü vuruşlar ile yarma işlemini iş parçasını çevirerek her iki yüzden yapar. |
|  |  |  |  | H.2.5 | Yarma işlemi her iki yüzden tamamlayınca, yarığı örsün boynuz kısmında şekillendirilir. |
|  |  | H.3 | Sıcak delme yapmak | H.3.1 | İş parçası üzerinde açılacak deliğin çapına uygun zımba seçer. |
|  |  |  |  | H.3.2 | İş parçasını örs üzerinde uygun konuma yerleştirir. |
|  |  |  |  | H.3.3 | Markalanmış delme noktası üzerine zımbayı konumlar, çekiç veya balyozla kontrollü vuruşlar yaparak delmeye başlar. |
|  |  |  |  | H.3.4 | İş parçası malzeme kalınlığının 1/3’ne kadar batan zımbayı çıkartır, uygun yöntemle soğutur, açılan kör deliğe yeterli miktarda yanmamış kömür koyar. |
|  |  |  |  | H.3.5 | İş parçası malzeme kalınlığının 2/3’ne kadar batan zımbayı çıkartır, uygun yöntemle soğutur, iş parçasını ters çevirerek delme işlemini tamamlar. |
|  |  |  |  | H.3.6 | Açılan deliği sapsız zımba ve malafa kullanarak iş emirlerinde belirtilen çap ve düzgünlüğe getirir. |
|  |  |  |  | H.3.7 | İç çap kumpası ile delik ölçüsünü iş emirlerinde istenen ölçüye göre kontrol eder. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Kalıpsız sıcak şekillendirme yapmak (devamı var) | H.4 | Sıcak çekme yapmak | H.4.1 | İş emirleri ve teknik resimlerde belirtilen özelliklere göre çekme işleminin hangi kesitte yapılacağını belirler. |
|  |  |  |  | H.4.2 | İş parçası boyut ve ağırlığına göre tutma işlemi için gerekli kıskaçı belirler, kıskaçla tuttuğu parçayı örs üzerine konumlar. |
|  |  |  |  | H.4.3 | İş parçasının malzeme ve boyut özelliklerine uygun çekiç, balyoz veya sıcak şekillendirme makinesini seçer. |
|  |  |  |  | H.4.4 | Çektirme işleminin yapılacağı geometriye uygun dövme tekniklerini uygulayarak iş parçasının kıskaçla tutulmayan tarafını çeker. |
|  |  |  |  | H.4.5 | İş parçasının çekilen tarafını kıskaçla tutar, gerekli ise tekrar tavlama işlemi uygular. |
|  |  |  |  | H.4.6 | İş parçasının çekilmemiş kısmına uygun dövme tekniklerini uygulayarak çekme yapar. |
|  |  |  |  | H.4.7 | Çekme yapılan her iki yüzeyi kumpas ile ölçerek aynı ölçü ve hizaya gelene kadar çeker. |
|  |  |  |  | H.4.8 | Çekme işlemi tamamlanmış iş parçasını uygun sıcaklığa tekrar tavlar, oda sıcaklığında serbest soğumaya bırakır. |
|  |  | H.5 | Sıcak eğme-bükme yapmak | H.5.1 | İş emirleri ve teknik resimleri inceleyerek parça üzerinde yapılacak işlemi belirler. |
|  |  |  |  | H.5.2 | İş parçası biçim ve şekline göre eğme-bükmede kullanılacak açınım boyu hesaplarını yapar. |
|  |  |  |  | H.5.3 | İş parçası ve istenilen bükme özelliklere uygun olan eğme-bükme yöntemini seçer. |
|  |  |  |  | H.5.4 | Gönyeli bükme işlemi için iş parçasından kesilmesi gereken kısmı sıcak kesme tekniklerini uygulayarak keser. |
|  |  |  |  | H.5.5 | İş parçasını mengeneye bağlar çekiç ile vurma tekniklerini uygulayarak talimatlarda istenilen ölçülere uygun eğme-bükme yapar. |
|  |  |  |  | H.5.6 | Silindirik iş parçalarını silindir makinesine uygun konumda yerleştirir. |
|  |  |  |  | H.5.7 | Silindir makinesi merdanelerini kullanarak iş parçasını talimatlarda belirtilen şekilde büker. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Kalıpsız sıcak şekillendirme yapmak | H.6 | Sıcak şişirme yapmak | H.6.1 | Tavlama sırasında, şişirme bölgesi dışında kalan kısımlardan ısıtılan bölgeler varsa suya sokarak soğutur. |
|  |  |  |  | H.6.2 | İş parçasını kıskaç ile tutarak örs üzerinde uygun şekilde konumlar. |
|  |  |  |  | H.6.3 | İş parçasının üst kısmından eksen doğrultusunda çekiç veya balyoz ile vuruş tekniklerini kullanarak baskı uygular. |
|  |  |  |  | H.6.4 | Talimatlarda istenilen ölçülerde şişme elde edene kadar tavlama ve kuvvet uygulama işlemini tekrarlar, uygun ölçü aletleri ile şişme ölçüsünü kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.6.5 | İş parçasının şişirilen kısmını delik kalıbında dövme tekniklerini uygulayarak yuvarlatır. |
|  |  | H.7 | Sıcak boğma yapmak | H.7.1 | İş emirleri ve teknik resimlerde belirtilen özelliklere göre iş parçasının hangi kısımlarına boğma işlemi yapılacağını belirler. |
|  |  |  |  | H.7.2 | İş parçası profili ve boğma derinliği ile konumuna uygun ekipmanı belirler. |
|  |  |  |  | H.7.3 | İş parçasını kıskaç ile tutarak örs veya sıcak iş makinesi üzerinde uygun konuma yerleştirir. |
|  |  |  |  | H.7.4 | İş parçası üzerinde gerekli noktalara uygun ekipman ile kuvvet uygulayarak talimatlarda istenilen boğma işlemlerini yapar. |
|  |  |  |  | H.7.5 | Uygun ölçme aletleri ile boğma derinliği ve çapını ölçerek talimatlara uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  | H.8 | Sıcak burma yapmak | H.8.1 | İş parçasının tavlanmamış soğuk ucunu uygun özellikteki mengeneye bağlar. |
|  |  |  |  | H.8.2 | İş parçasının profil kalınlığı ve malzeme özelliğine uygun döndürme kolunu seçer. |
|  |  |  |  | H.8.3 | İş emirlerinde veya teknik resimlerde belirtilen burma sayısı kadar iş parçasının serbest ucunu döndürme kolu ile tek yönde burar. |
|  |  |  |  | H.8.4 | Burma işlemi biten iş parçasını kıskaç ile tutarak mengeneden söker, örs üzerine uygun şekilde yerleştirir. |
|  |  |  |  | H.8.5 | Burma sırasında meydana gelen eksenel eğilmeleri uygun çekiç veya tokmakla vurarak düzeltir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| I | Kalıplı sıcak şekillendirme yapmak | I.1 | Makineye/prese kalıp bağlamak | I.1.1 | İş emirleri ve teknik resimlerde belirtilen özellikler ile işlem görecek iş parçası özelliklerine uygun iş kalıbını seçer. |
|  |  |  |  | I.1.2 | Bağlanacak kalıbın alt ve üst kısım ölçüleri ile iş makinesinin kurs boylarını ölçerek karşılaştırır, yapılması gereken ayarları talimatlara göre yapar. |
|  |  |  |  | I.1.3 | Alt kalıbı iş makinesinin ilgili tablasına bağlama pabuçları ve vidalar yardımı ile bağlar, hiza, denge ve sağlamlık durumlarını gözle kontrol eder. |
|  |  |  |  | I.1.4 | Üst kalıbı iş makinesinin pres biyeline uygun bağlama aparatları kullanarak bağlar, hiza, denge ve sağlamlık durumlarını gözle kontrol eder. |
|  |  |  |  | I.1.5 | Üst kalıbı alt ölü noktaya getirerek hassas merkezleme ve ölçü ayarları ile makine üzerindeki tüm diğer ayarları talimatlara göre yapar. |
|  |  |  |  | I.1.6 | İki veya daha çok operatörle koordineli çalışılan makinelerde, operatörlerin iş güvenliği gereklerine göre bulunmaları gereken konumları talimatlara göre tespit eder. |
|  |  |  |  | I.1.7 | Çoklu kumanda tertibatı ile kontrol edilen makinelerde diğer operatörün uygun pozisyonda bulunmasını ve güvenli çalışmasını güvence altına alır. |
|  |  |  |  | I.1.8 | Makineyi boşta çalıştırarak son kontrolleri yapar, sorun varsa giderir. |
|  |  | I.2 | Sıcak şekillendirme işlemini yapmak | I.2.1 | Kullanılacak iş kalıplarını makineye bağlama tekniklerine uygun bağlar. |
|  |  |  |  | I.2.2 | İşlem görecek iş parçası üzerinde gerekli, tavlama, kesme, ön şekillendirme ve yüzey temizliği gibi ön işlemleri talimatlara göre yapar. |
|  |  |  |  | I.2.3 | İş parçasını alt ve üst kalıplar arasında uygun konuma yerleştirir. |
|  |  |  |  | I.2.4 | İş makinesi pedal/butonuna basarak, iş parçası üzerine yeterli sayıda vuruş yapar, parçanın kalıbın şeklini almasını sağlar. |
|  |  |  |  | I.2.5 | Üst kalıbı üst ölü noktaya getirir ve iş parçasını kalıplar arasından çıkartır. |
|  |  |  |  | I.2.6 | İş parçası ölçülerinin talimatlarda istenen ölçüler ile uyumunu, ölçme ekipmanı kullanarak denetler. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| J | Sıcaklık ölçümü yapmak | J.1 | Gözle sıcaklık derecesini belirlemek | J.1.1 | Tavlanan iş parçasını parlak ışık yayan kaynaklardan uzak bir konumda loş ışık altında gözle inceler. |
|  |  |  |  | J.1.2 | Tavlanan iş parçasının sıcaklık ile değişen renk ve renk tonundan, iş parçasının sıcaklığını deneyimler dâhilinde belirler. |
|  |  | J.2 | Cihazla sıcaklık derecesini ölçmek | J.2.1 | Pirometrenin objektifini tavlanmış iş parçasına uygun mesafeye kadar yaklaştırır. |
|  |  |  |  | J.2.2 | Pirometre gözlem okülerinden iş parçasına bakar. |
|  |  |  |  | J.2.3 | Pirometre içerisindeki termo lamba renginin, sıcaklığı ölçülen iş parçasının o andaki malzeme rengine eşitlenmesi için pirometre üzerindeki ilgili ayarları yapar. |
|  |  |  |  | J.2.4 | Pirometre üzerindeki dijital veya analog göstergeden iş parçasının sıcaklık değerini okur. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| K | Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak | K.1 | Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak | K.1.1 | Makine, tezgah ve ekipmanların temel özellikleri ile ilgili eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder. |
|  |  |  |  | K.1.2 | Sıcak metal şekillendirme işlemleri ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder. |
|  |  | K.2 | Astlarına ve diğer çalışanlara mesleki eğitimler vermek | K.2.1 | Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır. |
|  |  |  |  | K.2.2 | Sıcak metal şekillendirme işlemleri ile ilgili sınırlı seviyede bilgilendirme ve eğitimleri uygular. |

  - Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Açıölçer

- Aspiratör

- Bağlama aparatları

- Bağlama elemanları (cıvata, somun, vida, perçin vb.)

- Balyoz

- Çeşitli anahtar takımları

- Çeşitli mastarlar

- Çeşitli temizlik malzemeleri

- Daldırma banyoları

- Davlumbaz

- Demir testeresi

- Demirci ocağı

- Eğe

- Gönye

- Hava tabancası

- Keski çeşitleri

- Kesme kalıpları

- Kılavuz takımları

- Kıskaç çeşitleri

- Kişisel Koruyucu Donanım (baret, ayakkabı, eldiven, maske, kulak tıkacı,  gözlük, koruyucu elbise)

- Kontrol, hata/fire formları

- Körük

- Sıcak iş kumpas çeşitleri

- Malafa

- Malzeme katalogları

- Manivela

- Mengene çeşitleri

- Mıknatıslı tabla

- Mihengir

- Ocak şişi

- Örs

- Pafta takımları

- Pasimetre

- Pergel

- Pirometre

- Sesli haberleşme cihazı

- Seyyar iş tezgahı

- Sıcak demir makası

- Sıcak iş kalıbı çeşitleri (açık, yarı açık, kapalı)

- Şeritmetre

- Tabla çeşitleri

- Takım, boy ve çap ölçme cihazları

- Taşıma-kaldırma ekipmanı

- Tavlama fırını çeşitleri

- Teknik resimler

- Tel fırça

- Temel el aletleri

- Uyarı levhaları

- Presler (vidalı, hidrolik, eksantrik)

- Yağdanlık

- Zımba çeşitleri

- Zımpara çeşitleri

  - Bilgi ve Beceriler

- Acil durum bilgisi

- Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

- Analitik düşünme yeteneği

- Bağlama aparatları bilgisi

- Basit kalibrasyon bilgisi

- Basit ilkyardım bilgisi

- Çalışma ve kontrol prosedürleri bilgisi

- Çekiç-balyoz ile dövme teknikleri bilgisi

- Çevre koruma yöntemleri bilgisi

- Demirci ocağı yakma becerisi

- Donanım ve araçların kullanımı bilgi ve becerisi

- Ekip yönetim becerisi

- El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

- El becerisi

- El-göz koordinasyonunu sağlayabilme becerisi

- Elleçleme, taşıma ve sabitleme donanımı kullanım becerisi

- Geri dönüşümlü atık bilgisi

- Hassas ölçüm yapabilme becerisi

- İş parçasını tezgah/makineye bağlama yöntemleri bilgi ve becerisi

- İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

- İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

- Kalıplama teknikleri bilgisi

- Kalıpsız sıcak şekillendirme teknikleri bilgisi

- Kalite güvence sistemleri bilgisi

- Kayıt tutma ve raporlama becerisi

- Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

- Kullanılan malzeme ve ürünlerin genel özellikleri bilgisi

- Kusur belirleme ve giderme yöntemleri bilgisi

- Meslek matematiği bilgisi

- Mesleki terim bilgisi

- Muayene ve test teknikleri bilgisi

- Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

- Ölçme metotları bilgisi

- Risk analizi bilgi ve becerisi

- Risk faktörlerini tespit edebilme ve ortadan kaldırabilme becerisi

- Sıcak boğma teknikleri bilgi ve becerisi

- Sıcak burma teknikleri bilgi ve becerisi

- Sıcak çekme teknikleri bilgi ve becerisi

- Sıcak delme teknikleri bilgi ve becerisi

- Sıcak eğme-bükme teknikleri bilgi ve becerisi

- Sıcak iş kalıpları bağlama bilgisi

- Sıcak kalıplama tezgahları kullanım bilgisi

- Sıcak kesme teknikleri bilgi ve becerisi

- Sıcak şişirme teknikleri bilgi ve becerisi

- Sıcak yarma teknikleri bilgi ve becerisi

- Sıcaklık ölçüm cihazları kullanım bilgisi

- Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği

- Standart ölçüler bilgisi

- Tabla ve mengene bağlama bilgisi

- Takım ayarı yapabilme becerisi

- Takım çeşitleri bilgisi

- Tav rengine göre sıcaklık belirleme bilgisi

- Tavlama teknikleri bilgisi

- Tehlikeli atık bilgisi

- Teknik resim okuma bilgisi

- Teknik spesifikasyonlar bilgisi

- Temel çalışma mevzuatı bilgisi

- Temel malzeme bilgisi

- Temel mekanik bilgisi

- Üfleç çeşitleri bilgisi

- Üretim süreçleri bilgisi

- Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

- Zamanı iyi kullanma becerisi

  - Tutum ve Davranışlar

- Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

- Amirine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

- Bilgi ve tecrübesi dahilinde karar vermek

- Çalışma donanımı ve makinelerin durumunu dikkatle denetlemek

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

- Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

- Detaylara özen göstermek

- Dikkatli ve titiz olmak

- Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

- Eğitmeye ve öğretmeye istekli olmak

- Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek ve izlemek

- İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

- İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

- Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

- Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

- Korunması gereken malzeme ve gereçlerin korunmasını özenle yapmak

- Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak

- Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

- Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- Süreç kalitesine özen göstermek

- Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

- Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

- Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

- Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

- Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

- Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak

- Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

- ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Sıcak Metal Şekillendirmeci (Seviye 4) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiştir.