Ek-3

KIRIM KATLAMA OPERATÖRÜ (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI

| Meslek: | KIRIM KATLAMA OPERATÖRÜ |
| --- | --- |
| Seviye: | 3 |
| Referans Kodu: | 14UMS0409-3 |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | İstanbul Ticaret Odası (İTO) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | 12.03.2014 Tarih ve 2014/16 Sayılı Karar |
| Resmî Gazete Tarih/Sayı: | 18/4/2014 - 28976 (Mükerrer) |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ARKA VERME: Kâğıt üzerindeki mürekkebin istenmeyen bölümlere bulaşmasını,

ASANSÖR: Kırım/Katlama makinesinde kırım/katlama yapılacak işin yüklendiği bölümü,

BALTA: Kırım/Katlama makinesi üzerinde bulunan ve kâğıdı katlayan hareketli parçayı,

BIÇAK: Kırım/Katlama makinesinde kâğıdı kesmeye yarayan aparatı,

BİLEZİK: Kırım/Katlama makinesi üzerindeki pilyaj, perforaj ve bıçakları sabitlemeye yarayan aparatı,

ÇANTA: Kâğıdın istenen ölçülerde katlanmasını sağlayan ve takılıp çıkarılabilen aparatı,

ÇİFT AYARI: Makineye giren kâğıdın tek veya çift olma durumunu ayırt eden ve kâğıtların çift olarak makineye girmesini engelleyen mekanizmayı,

EZME SİLİNDİRİ: Kırım/Katlama makinesinden çıkan işi ezerek ve havasını alarak, daha rahat toplanmasını ve istiflenmesini sağlayan, kasa/toplama ünitesine bağlı silindiri,

FOTOSEL: Makinede kâğıdın makineye düzgün veya çarpık girip girmediğini algılamada kullanılan bir elektronik devre elemanını,

GATEFOLD/W KIRIM: Katlanarak oluşturulmuş dört yapraklı ürünü,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş sağlığı ve güvenliğini,

KASA/TOPLAMA ÜNİTESİ: Kırım/Katlama makinesinden çıkan işin daha rahat toplanmasını ve istiflenmesini sağlayan üniteyi,

KAYIŞ: Kâğıdı makine içinde taşıyan sistemi,

KIRIM/KATLAMA: Basılan işi kullanım amacına uygun olarak katlayarak istenen formu vermeyi,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemeyi,

MERDANE:	Yapılan işi çantalara iten/çeken üzerinde belli ölçülerde kauçuk bantlar olan silindiri,

NUMARATÖR: Kırım yapılacak tabakaların adedinin ayarlanmasını sağlayan düzeneğini,

OZALİT: Kontrol amaçlı deneme çıktısını,

PERFORAJ: Kâğıt/Karton malzemeyle yapılmış işlerde herhangi bir yerin kolay ve düzgün olarak kopmasını, yırtılmasını sağlamak amacıyla yapılan deliklendirme işlemini,

PİLYAJ: Kâğıt/Karton malzemeyle yapılmış işlerde (kitap kapağı, dosya, broşür, davetiye ve benzeri) herhangi bir yerin kolay ve düzgün olarak katlanıp kıvrılmasını sağlamak amacıyla yapılan oluklandırma  (iz verme) işlemini,

POZA: Kırılacak ve katlanacak tabakanın makineye düzgün girmesini sağlayan ve işin verilen ölçü değerlerine uygun şekilde katlanmasını sağlayan parçayı,

PROVA: Kırım/Katlama işleminden geçmiş deneme amaçlı ürünü,

REHBER (KROS): Basılan iş üzerinde katlanacak/kırılacak yerleri gösteren + şeklinde ince çizgileri,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

SENSÖR: Makinenin uyarı ve güvenlik sistemleri için konumlandırılan elektronik algılayıcısını,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TUTKAL TABANCASI: Tutkalın işin üzerine doğru yere ve istenilen miktarda akmasını sağlayan aparatı,

ÜRÜN: Baskıdan çıkan kırılıp, katlanmış her türlü materyali,

ifade eder.

- GİRİŞ

Kırım Katlama Operatörü (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanmıştır.

Kırım Katlama Operatörü (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

- MESLEK TANITIMI

  - Meslek Tanımı

Kırım Katlama Operatörü (Seviye 3), İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; makineyi gerçekleştirilecek işleme uygun olarak hazırlayan, kırım katlama makinesini kullanarak kırım katlama yapan, makinenin periyodik bakımını gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Kırım Katlama Operatörü (Seviye 3), matbaalarda, basılmış çeşitli ürünlere kırım katlama yöntemiyle amaca uygun form verir.

  - Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7323 (Baskı tamamlama ve ciltleme işlerinde çalışanlar)

  - Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

2872 sayılı Çevre Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İlkyardım Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Makina Koruyucuları Yönetmeliği

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

  - Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun

5187 sayılı Basın Kanunu

5681 sayılı Matbaalar Kanunu

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TSE ve/veya EEC direktifleri (normlar)

Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

  - Çalışma Ortamı ve Koşulları

Kırım Katlama Operatörü (Seviye 3), matbaa işletmelerinin baskı sonrası birimlerinde çalışır. Baskı sonrası üretim alanında kırım katlama makinesinin bulunduğu çalışma ortamı, matbaa işletmelerinde genellikle çok amaçlı kullanılan bir mekândır. Makinenin bulunduğu kısım sabit yer şeritleri ile işaretlenmiştir. Üretim sürecinde bu meslek elemanı, matbaalardaki baskı sonrası birimlerinin kapalı ortamlarında çoğunlukla hareket halinde olup uzun süre ayakta çalışır.

Mesleğin icrası esnasında, iş kazası, meslek hastalığı, yaralanma ve sağlık sorunları oluşma riskleri bulunmaktadır. Bu risklerin tamamen bertaraf edilmesi ve önlenebilmesi için işveren tarafından gerekli önlemler alınır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.

  - Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Kırım Katlama Operatörü (Seviye 3), 6331 sayılı İSG Kanununun 15 inci maddesi gereğince sağlık gözetimine tabi tutulur.

- MESLEK PROFİLİ

  - Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İSG, çevre güvenliği ve kalite önlemlerini uygulamak (devamı var) | A.1 | Çalışma ortamında İSG, çevre koruma ve kalite açısından olası tehlikelerin tanımlanmasına ve risklerin belirlenmesine katkıda bulunmak | A.1.1 | Baskı işlemlerine ilişkin İSG, çevre ve kalite ile ilgili talimatları tanımlar. |
|  |  |  |  | A.1.2 | İşlemler sırasındaki çalışma alanı, işin niteliği ve ekipmanlardan kaynaklanabilecek olası riskleri belirleyerek amirine bildirir. |
|  |  | A.2 | Makinenin güvenlik ayarlarını kontrol etmek | A.2.1 | Makine çalışır durumda iken, güvenlik anahtarlarının ve sensörlerin çalışırlık konumunu koruma kapaklarını kaldırarak gözle kontrol eder. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Makine çalışır durumda iken acil durdurma anahtarlarının çalışırlığını elle deneyerek kontrol eder. |
|  |  |  |  | A.2.3 | Acil durdurma anahtarlarına basıldığında makinenin duruş mesafesini, talimatlarda belirtilen standart değere uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | A.2.4 | Makine üzerinde yaptığı güvenlik ayarı kontrollerinde ortaya çıkan sorunları amirine aktarır. |
|  |  | A.3 | KKD kullanmak | A.3.1 | Çalışmaya başlamadan önce tehlike yaratabilecek saat, kolye, yüzük gibi aksesuarlarını çıkarır. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Yapacağı işin özelliklerine ve önlenemeyen olası risklerine göre, işverence sağlanan uygun KKD’yi talimatlara uygun şekilde takar ve/veya giyer. |
|  |  | A.4 | Kimyasal maddelerin talimatlara uygun kullanımına ilişkin önlem alınmasına yardım etmek | A.4.1 | Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu kapları, kapakları kapalı, birbiriyle ve çevreyle etkileşmeyecek, ısı ve elektrik kaynaklarından uzak, ihtiyaç fazlasını çalışma ortamında bulundurmayacak şekilde, belirlenen uygun depolarda talimatlara uygun olarak muhafaza eder. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Kaplarının üzerinde isim ve özelliklerinin bulunduğu etiketleri bulunmayan yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeleri, ustaya/amire bildirir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İSG, çevre güvenliği ve kalite önlemlerini uygulamak (devamı var) | A.5 | Çalışma ortamında fiziki emniyet tedbirlerini almak | A.5.1 | Uyarı levhalarını çalışma ortamına herkes tarafından görülebilecek ve okunabilecek şekilde yerleştirir. |
|  |  |  |  | A.5.2 | Çalışma ortamında, işverence işaretlenmiş, yangın ve elektrik panolarının önüne ve çevresine tehlike yaratabilecek herhangi bir malzeme veya materyal koymaz veya konulmamasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.5.3 | Çalışma mekânı zemininde kayma veya düşmelere neden olabilecek maddelerin dökülmemesi ve yayılmaması için belirlenen önlemleri alır. |
|  |  |  |  | A.5.4 | Çalışma mekânının acil çıkış yolu ve kapılarının civarına, acil çıkışları engelleyecek istifler yapmaz ve varsa yapılanları bildirir. |
|  |  | A.6 | Matbaada olası bir yangında ilk müdahalede bulunmak | A.6.1 | Yangın durumunda, acil durum planına bağlı olarak kendisine verilen görevi ve yangın türüne uygun olarak kişisel emniyetini aldıktan sonra, ilk müdahale yöntemlerini talimatlar doğrultusunda uygular. |
|  |  |  |  | A.6.2 | Yangın anında, kimyasalları ve yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeleri talimatlara uygun olarak yangın ortamından güvenli bir şekilde uzaklaştırır. |
|  |  |  |  | A.6.3 | Yangın anında acil durum planında belirlenen sorumluluklar kapsamında risk altındaki güç kaynaklarını kapatır. |
|  |  |  |  | A.6.4 | İşveren tarafından hazırlanmış olan acil durum planındaki sorumluluğunu uygular ve çalışanların yangından haberdar olması için en yakın yangın alarmını çalıştırır. |
|  |  | A.7 | İş kazalarını bildirmek | A.7.1 | Çalışma ortamında meydana gelen kazayı ya da ramak kala olaylarını işverene veya çalışan temsilcisine bildirir. |
|  |  |  |  | A.7.2 | Kazanın gerçekleştiği alanda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına yardımcı olur. |
|  |  | A.8 | Çalışma ortamında çevre güvenliğine katkı vermek (devamı var) | A.8.1 | İSG ve çevre koruma mevzuatına uygun olarak atıkları geri dönüşümlü, geri dönüşümsüz ve malzeme özelliğine göre sınıflandırır. |
|  |  |  |  | A.8.2 | İSG ve çevre koruma mevzuatına uygun olarak ayrıştırılan atıkları, tanımlanan koşullara göre muhafaza eder. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İSG, çevre güvenliği ve kalite önlemlerini uygulamak | A.8 | Çalışma ortamında çevre güvenliğine katkı vermek | A.8.3 | Acil durumlar için talimatlarda belirtilen çevre koruma önlemlerini verilen görevlere göre uygular. |
|  |  | A.9 | Yürüttüğü iş süreçlerinin iyileştirilmesine katkı vermek | A.9.1 | İşletmenin kalite ve iş süreçlerinin iyileştirilmesine ilişkin talimatlarını, kendi yürüttüğü iş süreçlerinde uygular. |
|  |  |  |  | A.9.2 | İş süreçleri dâhilinde üretim süreçlerinin iyileştirilmesine, kalitenin geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerini amirine iletir. |
|  |  | A.10 | Enerji tasarrufu ve verimli malzeme kullanımını desteklemek | A.10.1 | Çalışma alanının aydınlatılmasında tasarruflu malzeme kullanma, kullanılmayan alanların aydınlatma aparatlarının ve cihazların kapatılması gibi işletme önlemlerini uygular. |
|  |  |  |  | A.10.2 | Hammaddeler ve yardımcı malzemelerini işletmenin asgari fire toleranslarında kullanır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | İş organizasyonu yapmak (devamı var) | B.1 | Vardiya teslim almak | B.1.1 | Yapılacak ve devam eden işler, makinenin durumu, malzeme gibi konularda amirinden bilgi alır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Aldığı bilgilere göre kendi yapacağı işleri planlar. |
|  |  | B.2 | İş emri almak | B.2.1 | İş programında kendisi ve ekibine verilen işlere ilişkin iş listesini planlama amirinden alır. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Aldığı bilgilere göre işin yapılabilirliği ve teslim edilecek ürünle ilgili olası sonuçları değerlendirerek ilgilileri bilgilendirir. |
|  |  |  |  | B.2.3 | Yapılacak işleri planlamanın verdiği programa göre öncelik sırasına koyar. |
|  |  |  |  | B.2.4 | İşteki değişimlere göre iş emrinin yeniden düzenlenmesini talep eder. |
|  |  | B.3 | İşin özelliğine göre malzeme tedarik edilmesini sağlamak | B.3.1 | İş emrindeki siparişin içerik ve miktarına ilişkin özelliklerine göre kullanılacak ana ve yardımcı malzemeleri benzer işlerdeki sarfiyat değerlerini dikkate alarak belirler. |
|  |  |  |  | B.3.2 | Belirlediği malzemelerin depodan tedarik edilmesi için sipariş formu doldurur. |
|  |  |  |  | B.3.3 | Belirlediği malzemelerin depodan tedarik edilme sürecini takip eder. |
|  |  | B.4 | Yapılan işin kaydını tutmak | B.4.1 | Yapılan işlemlere ilişkin bilgileri, makineye ait çıkan işin miktarını firmanın formatlarına göre, ilgili form veya defterlere ya da otomasyon sistemine kayıt eder. |
|  |  |  |  | B.4.2 | Tuttuğu kayıtlara birim sorumlusundan teyit alır. |
|  |  |  |  | B.4.3 | Tuttuğu kayıtların firma kurallarına uygun biçimde dosyalanmasına / arşivlenmesine yardımcı olur. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | İş organizasyonu yapmak | B.5 | Yapılan işlemler hakkında ilgilileri bilgilendirmek | B.5.1 | İşlerin devam ve tamamlanma durumuna dair işletme yöntemlerine ve talebe göre, amirine bilgi verir. |
|  |  |  |  | B.5.2 | İş süreçlerinde ortaya çıkan sorunlarda, sorun ve çözüm önerilerini amirine bildirir. |
|  |  | B.6 | Vardiya devretmek | B.6.1 | Vardiyasını tamamladığında, bir sonraki vardiyaya; iş emrine göre işlerin gidişatı, makinenin durumu, tamamlanan ve devam eden işler ile yapılması gerekenler hakkında, işletmenin yöntemlerine uygun olarak yazılı/ sözlü bilgi verir. |
|  |  |  |  | B.6.2 | Vardiya teslim formuna makinenin; faal/çalışır halde, baskı tamamlanmışsa temizlenmiş ve sorunsuz veya (varsa belirterek) sorunlu olarak teslim edildiğini kaydeder. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Makineyi gerçekleştirilecek işleme uygun olarak hazırlamak (devamı var) | C.1 | Yapılacak işe göre makinenin ebadını ayarlamak | C.1.1 | Kırım katlama makinesini aktif hale getirerek başlangıç göstergelerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Yapılacak işin kâğıt ebadına göre makinenin asansörünü ayarlar. |
|  |  | C.2 | Ürünü yüklemek | C.2.1 | Makine asansörlü ise; işin poza makas yönünü ve ürünün kırım şeklini dikkate alarak, işi makinenin asansörüne yükler. |
|  |  |  |  | C.2.2 | Makine taramalı ise; işin poza makas yönünü ve ürünün kırım şeklini dikkate alarak, işi yayarak/açarak makineye sürekli yükleme yapar. |
|  |  | C.3 | Makine ayarlarını yapmak | C.3.1 | Kâğıdın gramajına ve ebadına göre tırnakları ve tutucuları ayarlar. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Kâğıdın gramajına göre azaltarak ya da çoğaltarak havayı ayarlar. |
|  |  |  |  | C.3.3 | Kâğıdın gramajına göre makinenin üzerinde çift ayarı yapmaya yarayan mekanizmasını, kâğıdın geçebileceği şekilde aşağı yukarı hareket ettirmek suretiyle ayarlar. |
|  |  |  |  | C.3.4 | Kâğıdın gramajına göre merdaneyi ayarlar. |
|  |  |  |  | C.3.5 | Yapılacak işin, işin üzerindeki katlama rehberleri ve işin katlama biçimine göre çanta ayarlarını yapar. |
|  |  |  |  | C.3.6 | Yapılacak işin ebadına göre kayışları açarak ya da kapatarak ayarlar. |
|  |  |  |  | C.3.7 | Kâğıdın ebadına ve katlama biçimine göre pozalar yardımıyla balta ayarını yapar. |
|  |  |  |  | C.3.8 | Yapılan balta ayarlarına göre hız ve mesafe ayarlarını yapar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Makineyi gerçekleştirilecek işleme uygun olarak hazırlamak (devamı var) | C.4 | Perforaj takmak | C.4.1 | Yapılacak işe göre kullanılacak perforajı belirler. |
|  |  |  |  | C.4.2 | Perforajı çanta çıkışı ile balta girişi arasındaki merdaneye, bileziği açarak, ters ve düz kısmına dikkat ederek yerleştirir. |
|  |  |  |  | C.4.3 | Yerleştirilen perforajı bileziği sıkmak suretiyle sabitler. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Takılan perforaja alt destek makaralarını tam temas edecek şekilde yaklaştırır. |
|  |  | C.5 | Pilyaj takmak | C.5.1 | Pilyajı çanta çıkışı ile balta girişi arasındaki merdaneye bileziği açarak yerleştirir. |
|  |  |  |  | C.5.2 | Yerleştirilen pilyaj bileziğini sıkmak suretiyle sabitler. |
|  |  |  |  | C.5.3 | Destek makaralarını işte istenen oluk izini sağlayacak biçimde pilyaja yaklaştırır. |
|  |  | C.6 | Bıçak takmak | C.6.1 | Bıçağı, çanta çıkışı ile balta girişi arasındaki merdaneye bileziği açarak, ters ve düz kısmına dikkat ederek yerleştirir. |
|  |  |  |  | C.6.2 | Yerleştirilen bıçağı, bileziği sıkmak suretiyle sabitler. |
|  |  |  |  | C.6.3 | Alt destek makaralarını, takılan bıçağa tam temas edecek ve bıçağın kâğıdı kesmesini sağlayacak biçimde yaklaştırır. |
|  |  | C.7 | Tutkal ünitesini ayarlamak | C.7.1 | Tutkal haznesine tutkalı yeterli miktarda doldurur. |
|  |  |  |  | C.7.2 | Tutkalı, tutkal tabancasına itecek hava basıncını, hava saatleri yardımıyla ayarlar. |
|  |  |  |  | C.7.3 | Tutkal tabancasını makine üzerine yerleştirerek fotoseli ayarlar. |
|  |  |  |  | C.7.4 | İşin ebadına göre tutkalın başlangıç ve bitiş yerlerini ve yoğunluğunu ayarlar. |
|  |  |  |  | C.7.5 | Yapılacak işten alınacak bir örnek ile test ve kontrolleri yapar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Makineyi gerçekleştirilecek işleme uygun olarak hazırlamak | C.8 | Toplama ünitesinin/ kasanın ayarlarını yapmak | C.8.1 | Ezme silindirini işin kâğıt gramajına göre, katlanmış işten örnek alarak, elle yukarı aşağı kaldırmak suretiyle ayarlar. |
|  |  |  |  | C.8.2 | Makaraları, prova ebadına göre, elle yanaştırarak ve ileri geri hareket ettirmek suretiyle ayarlar. |
|  |  |  |  | C.8.3 | Kasa numaratörlü ise adedi ayarlar. |
|  |  | C.9 | Prova yapmak | C.9.1 | Makineyi yapılacak iş değerlerine getirdikten sonra meydana gelebilecek aksaklıkları üretim öncesinde belirlemek için, yapılacak işten alınan örnek üzerinde kırım/katlama yapar. |
|  |  |  |  | C.9.2 | Provayı ozalit/maketle karşılaştırarak katlama, sayfa sıralama, kesim, katlama rehberi vb. hataları tespit ederek giderir. |
|  |  |  |  | C.9.3 | Yapılan işin provasını ozalit veya maket ile birlikte yetkiliye sunarak onay alır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Kırım katlama yapmak (devamı var) | D.1 | Üretim sürecini takip etmek | D.1.1 | İş emrinde belirlenen paket içi adet miktarına göre, makinenin numaratörünü ayarlayarak makineyi üretime geçirir. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Aparattaki kâğıt akışını kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Çift almayı önlemek amacıyla çift kontak ayarlarını takip eder. |
|  |  |  |  | D.1.4 | Merdanelerde çizme, kirletme, kırıştırma, arka verme gibi istenmeyen durumları takip ederek gerekli müdahalede bulunur. |
|  |  |  |  | D.1.5 | Çanta ayarlarının sabit kalmasını sağlar. |
|  |  |  |  | D.1.6 | Balta pozalarının verilen değerlerde sabit kalmasını sağlar. |
|  |  |  |  | D.1.7 | Herhangi bir sorun durumunda üretimi durdurarak birim sorumlusunu bilgilendirir. |
|  |  |  |  | D.1.8 | Numaratörün çalışıp çalışmadığını takip eder. |
|  |  |  |  | D.1.9 | İstiflemenin istenen biçimde olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.1.10 | Kırım katlama sürecinde ve sonrasında gözlenen hatalı baskıları ayırır. |
|  |  | D.2 | Üretim sürecinde gözlenen aksaklıkları gidermek | D.2.1 | Üretim sürecinde çift alma, merdanelerde boya toplanması, kırıştırma, çarpık katlama, arka verme, iz yapma gibi gözlenen aksaklıkları uygun yöntemler kullanarak giderir. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Karşılaşılan aksaklıkları, sebeplerini, giderilme biçimini ve bundan doğabilecek zaman ve iş planı değişikliklerini yazılı olarak rapor eder. |
|  |  |  |  | D.2.3 | İş emrindeki ürün adediyle makinedeki numaratör adedini karşılaştırarak, varsa aradaki farkı birim sorumlusuna bildirip kayıt altına alır. |
|  |  |  |  | D.2.4 | Giderilemeyen aksaklıkları birim sorumlusuna bildirir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Kırım katlama yapmak | D.3 | Kırılan işi bitmiş iş/yarı mamul iş alanına çekmek | D.3.1 | Kırım katlama yapılan ürünün form, rapor gibi kayıtlarını tutar. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Kırım katlamadan çıkan iş yarı mamul ise, istifinin üzerine ürün örneği olan prova, iş emri formu gibi dokümanları koyar. |
|  |  |  |  | D.3.3 | Kırım katlamadan çıkan iş bitmiş ise, ürün paletleri üzerine iş kodu, künye gibi bilgileri içeren gerekli kayıtları düşülmüş iş formunu koyar. |
|  |  |  |  | D.3.4 | Kırım katlama yapılan ürünün bitmiş/yarı mamul iş alanına çekilmesini sağlar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Makinenin periyodik bakımını yapmak (devamı var) | E.1 | Makinenin genel bakım talimatlarını incelemek | E.1.1 | Makinenin genel bakım talimatlarını; bakım zamanı, yapılacak bakımın kapsamı, bakım için gerekli süre açısından inceler. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Makinenin genel bakım talimatı inceleme sonuçlarına göre bakım işlemlerini planlar. |
|  |  | E.2 | Makinenin periyodik bakım programını takip etmek | E.2.1 | Makinenin zamanı gelen periyodik bakım işlerini planlayarak, bakım çizelgesini düzenler. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Periyodik bakımda kullanılacak malzemeleri depodan temin eder. |
|  |  | E.3 | Makinenin temizliğini yapmak | E.3.1 | Makinenin fotosellerini, yumuşak uçlu fırça veya kuru bezle temizler. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Makinenin hava filtrelerini, motorlarını, kumanda paneli filtrelerini, valflerini hava püskürterek temizler. |
|  |  |  |  | E.3.3 | Makinenin dış yüzeylerini uygun madde ve araçlarla temizler. |
|  |  |  |  | E.3.4 | Makinenin paslanabilecek yüzeylerini, valflerini uygun kimyasal madde ile silerek temizler. |
|  |  |  |  | E.3.5 | Makinenin yağlama sonrası akan yağlarını uygun kimyasal maddelerle temizler. |
|  |  | E.4 | Makineyi yağlamak | E.4.1 | Makinenin koruyucu bakım planında belirtilen yerlerini, talimatta belirtilen özellikteki yağlarla, günlük, haftalık, aylık, yıllık olarak yağlar. |
|  |  |  |  | E.4.2 | Makinenin yağ seviyelerini kontrol ederek eksilen yağ seviyelerini tamamlar. |
|  |  |  |  | E.4.3 | Yağlama sonrasında gerekli temizlik işlemlerini uygun kimyasallar kullanarak yapar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Makinenin periyodik bakımını yapmak | E.5 | Makinenin rutin kontrollerini yapmak | E.5.1 | Makine aksamlarının yıpranma durumunu ve temizliğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.5.2 | Kompresörün havasının yetersizliği durumunda hava hortumlarını kontrol eder. |
|  |  | E.6 | Makine arızalarının giderilmesini sağlamak | E.6.1 | Makinesinde meydana gelen arızaları, kaynağını inceleyerek veya makinenin uyarı sisteminden tespit eder. |
|  |  |  |  | E.6.2 | Makinenin mekanik arızalarını giderir. |
|  |  |  |  | E.6.3 | Makinedeki arıza tespitine göre, birim sorumlusuna/ ilgili birime onarım için sözlü/ yazılı olarak bildirimde bulunur. |
|  |  | E.7 | Çalışma süresi tamamlanmış parçaların değiştirilmesini sağlamak | E.7.1 | Makinenin kullanım süresi dolan parçalarını yaptığı kontrollere göre tespit eder. |
|  |  |  |  | E.7.2 | Üretim sürecindeki gereklere göre makinenin parçalarını, talimatlarına göre değiştirir. |
|  |  |  |  | E.7.3 | Makinenin kullanım süresi dolan servise dâhil parçalarının değişimi için birim sorumlusuna/ ilgili birime yazılı olarak bildirimde bulunur. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak | F.1 | Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak | F.1.1 | Makinesi ve baskı sonrası süreçleriyle ilgili eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Meslek ve sektördeki yeni alet, araç-gereç, yeni yöntem, yeni sistem gibi teknolojik gelişmeleri süreli yayınları, internet, dergi vb yollarla takip eder. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Edinilen bilgileri ve dokümanları iş arkadaşlarıyla paylaşır. |
|  |  | F.2 | Diğer çalışanlara /stajyerlere makineyi tanıtmak | F.2.1 | İplik dikiş makinesini kullanma konusundaki bilgi ve deneyimlerini, iş süreçleri dâhilinde diğer çalışanlara/stajyerlere aktarır. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Diğer çalışanlara/ stajyerlere refakat ederek, tüm süreçte gözleyerek, uygulatarak, hatalarına ilişkin uyarılarda bulunarak öğrendiklerini pekiştirmesine yardımcı olur. |

  - Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Alyan takımı

- Anahtar çeşitleri

- Bilgisayar

- Cetvel

- Çektirme

- Çeşitli kimyasal kapları

- Fırça

- İş toplama masası

- Kırım katlama makinesi

- Kişisel koruyucu donanım (iş elbisesi, kulaklık, maske, eldiven, gözlük vb.)

- Kompresör

- Kumpas

- Lokma takımı

- Makas

- Maket bıçağı

- Perforaj bıçağı

- Pilyaj bıçağı

- Takım çantası

- Yağdanlıklar

- Yangın ekipmanı

  - Bilgi ve Beceriler

- Acil durum bilgisi

- Basit ilkyardım bilgi ve becerisi

- Ekiple çalışma becerisi

- Gelişmiş el ve göz koordinasyonu yeteneği

- Gelişmiş şekil ve uzay algısı yeteneği

- Kayıt tutma becerisi

- Kırım katlama çıktılarını teknik detaylarıyla değerlendirebilme becerisi

- Kırım katlama işlemlerine ilişkin teknik hesaplamalar bilgi ve becerisi

- Kırım katlama işlemlerine ilişkin ulusal ve uluslararası standartlar hakkında bilgi

- Kırım katlama makine ve ekipmanlarında temel elektrik ve elektronik bilgisi

- Kırım katlama makine ve ekipmanlarında temel mekanik bilgisi

- Kırım katlama makineleri ve ekipmanları (çeşitleri, standartları, teknik özellikleri, çalışma esasları vb) bilgisi

- Kırım katlama makineleri ve ekipmanlarıyla çeşitli kırım katlama uygulamaları bilgi ve becerisi

- Kırım katlama süreçlerinde çevre koruma yöntemleri bilgisi

- Kırım katlama süreçlerinde İSG bilgisi

- Kırım katlama süreçlerine ilişkin mesleki terimler bilgisi

- Kırım katlama teknolojisi bilgisi

- Kırım katlamada kullanılan hammadde ve yardımcı malzemeler ve standartlarına dair bilgi

- Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

- Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi

- Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme becerisi

- Problem çözme becerisi

- Sözlü ve yazılı iletişim becerisi

- Süreç izleme becerisi

- Zamanı verimli kullanma becerisi

  - Tutum ve Davranışlar

- Araç, gereç ve ekipman kullanımına özen göstermek

- Çalışma ekibi ile etkili iletişim kurmak

- Çalışma ortamında çevre koruma kurallarını benimsemek ve uygulamak

- Çalışma ortamında düzenli olmak

- Çalışma ortamında İSG kurallarını benimsemek ve uygulamak

- Çalışma ortamında iş disiplinine sahip olmak

- Çalışma ortamında kendisinin ve birlikte çalıştığı elemanların emniyetini gözetmek

- Kırım katlama işlemlerinde detaylara özen göstermek

- Kırım katlama işlemlerinde karşılaşılan teknik problemleri hızlı çözümlemek

- Kırım katlama işlemlerinde hızlı ve pratik davranmak

- Kırım katlama teknolojisindeki gelişmelere göre yeterliliklerini geliştirmek

- İşyeri çalışma prensiplerine uymak

- Malzeme kullanımında verimli olmak

- Mesleğine ilişkin konularda paylaşımcı olmak

- Risklere karşı öngörülü ve duyarlı olmak

- Sipariş ve kalite odaklı çalışmak

- Stresli durumlarda sakin ve soğukkanlı davranmak

- Uyarı ve eleştirilere açık olmak

- ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Kırım Katlama Operatörü (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir.